
应急预案编号：JCSXTZZ-HJYJYA-03
应急预案版本号：B/03-2023-08     

晋城市旭通铸造股份有限公司

突发环境事件应急预案
（备案本）

编制单位：晋城市旭通铸造股份有限公司
二〇二三年八月

发布令

为了认真贯彻《突发环境事件应急管理办法》的有关要求，应对可能发生的突发环境事件的发生，迅速、有序、有效的开展应急预案救援行动，采取有效措施，防止污染和事态的进一步蔓延，最大限度的维护企业职工及附近居民的财产安全和身体健康，本公司在相关专家的指导下完成了突发环境事件应急预案的编制，经审核，符合国家标准和相关要求。

本预案由单位负责人批准发布之日起实施，所有职工自本预案实施之日起，必须严格遵照执行。

现预案颁布实施

签发人：              

         晋城市旭通铸造股份有限公司
2023年    月    日   

晋城市旭通铸造股份有限公司
突发环境事件应急预案修改说明表

	序号
	评审意见
	采纳

情况
	说  明
	索引

	1
	风险评估修改建议：完善现场照片；完善编制依据；水环境风险受体应根据地下水流向补充下游分散式水源井；修改最大存在量单位；列表说明环境风险物质，补充完善危废类别等，核实水性漆风险物质名称及临界量，重新核算Q值；明确生产工艺赋分理由，补充球化包赋分，核实分值；完善同类型事件；源强及后果分析应结合企业现有的风险防控措施，确定影响范围及事件级别，源强分析补充颗粒物扩散影响源强；水环境事件扩散途径应明确实际外排途径。
	采纳
	补充完善了企业现场照片；
	附图

	
	
	
	完善了编制依据；
	风险评估P3

	
	
	
	根据地下水流向，水环境风险受体补充了下游分散式水源井；
	P16

	
	
	
	修改最大存在量单位；列表说明了环境风险物质，补充完善了危废类别，核实了水性漆风险物质名称及临界量，重新核算了Q值；
	P18、P20-21

	
	
	
	明确了生产工艺赋分理由，补充了球化包赋分，核实了分值；
	P27-28

	
	
	
	完善了同类型事件；
	P37-39

	
	
	
	源强及后果分析中结合企业现有的风险防控措施，确定影响范围及事件级别，源强分析补充了颗粒物扩散影响源强；
	P51-52

	
	
	
	水环境事件扩散途径明确了实际外排途径。
	P47-49

	2
	应急预案修改建议：完善预案衔接关系图，明确互救企业名称；完善预警条件；事件分级与风评中事件级别对应；补充协议互救单位应急物资；完善指挥机制；应急处置卡中事件级别应与前文一致，应急措施根据事件级别制定；洗消废水外排应明确外部截留位置及措施，治理设施故障措施补充应急监测内容，补充应急处置产生危废的处置措施，应急措施中的应急物资应与应急资源调查表中一致，不足物资应补充；根据事件级别设置监测点位、监测因子，废气治理设施故障监测位置应设置在排放口；完善应急演练方案，应急机构应与前文一致。
	采纳
	完善了预案衔接关系图，明确了互救企业名称；
	P6

	
	
	
	核实了事件分级与风评中的事件级别对应；
	P26-27

	
	
	
	补充了协议互救单位的应急物资
	P47-48

	
	
	
	完善了相应的指挥机制；
	P32-33

	
	
	
	应急处置卡中事件级别应与前文一致，应急措施根据事件级别制定；
	P48-52

	
	
	
	洗消废水外排明确了外部截留位置及措施，治理设施故障措施补充了应急监测内容，补充了应急处置产生危废的处置措施，应急措施中的应急物资应与应急资源调查表中一致，不足物资应补充；
	P54、P60、P46-47

	
	
	
	根据事件级别设置了监测点位、监测因子，废气治理设施故障监测位置设置在排放口；
	P60

	
	
	
	完善了应急演练方案，应急机构与前文一致。
	P73

	4
	编制说明中补充上演练暴露问题清单及解决措施。
	采纳
	编制说明中补充了演练暴露问题清单及解决措施。
	见编制说明

	5
	附图：补充卫星图格式的四邻关系图及废水外排路线，地表水系图中补充下游分散水井位置及地下水流向；附件：补充互助协议。
	采纳
	附图：补充了卫星图格式的四邻关系图及废水外排路线，地表水系图中补充了下游分散水井位置及地下水流向；

附件：补充了企业互助协议。
	附图

附件


晋城市旭通铸造股份有限公司
 2023年8月      
目  录

1第1章  总 论


11.1编制目的


11.2编制依据


41.3适用范围


41.4工作原则


51.5 应急预案体系


7第2章  基本情况


72.1 企业基本信息


142.2生产基本情况


212.3周边环境状况及环境保护目标情况


23第3章  环境风险源辨识与风险评估


233.1环境风险物质情况


243.2环境风险源辨识


253.3突发环境事件及后果分析


263.4企业风险防控措施完善情况


283.5风险评估等级


29第4章  组织指挥机制


294.1 应急组织体系


294.2 组织机构职责


324.3 应急指挥机制


344.4 分级响应机制


38第5章  监控预警和信息报告


385.1监控预警


425.3通讯联络方式


435.4企业内部报告


445.5 信息上报


455.6 信息通报


46第6章  应对流程和措施


466.1 应对流程


466.2 应急设施（备）及应急物资


466.3 应急方案和应急措施


546.4 应急设施（备）的启用程序


546.5 抢险、处置及控制措施


576.6 人员紧急撤离和疏散


596.7 应急监测


606.8 应急能力建设


616.9 应急终止


63第7章 后期恢复


637.1恢复方案


647.2事件评估和调查


667.3善后赔偿


67第8章  保障措施


678.1人力资源保障


678.2财力保障


678.3物资装备保障


688.4其他保障


69第9章  预案管理


699.1培训


709.2演练


749.3应急预案的评估和发布


759.4应急预案修订





附件

附件1：名词术语；

附件2：突发环境事件应急物资一览表；

附件3：突发环境事件应急处置内部通讯录；

附件4：突发环境事件应急处置外部通讯录；

附件5：事故汇报及抢救程序图；

附件6：应急预案培训记录表；

附件7：应急预案演练记录表；

附件8：营业执照；
附件9：环评批复；

附件10：验收备案；

附件11：排污许可证；

附件12：危废处置协议；

附件13：信息表；

附件14：内审意见；

附图：

附图1：企业地理位置交通图；

附图2：区域地表水系图；

附图3：环境风险受体图；

附图4：厂区四邻关系位置图；

附图5：平面布置、应急物资存放和应急疏散路线图；

修订说明

晋城市旭通铸造股份有限公司于2020年7月22日签署发布了原突发环境事件应急预案，并在晋城市生态环境局泽州分局进行了备案，备案号：140525-2020-050-L。

本次为《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件风险评估》和《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件应急预案》第二次修订，自上一版应急预案备案后企业未发生突发环境事件。

1、风险评估修订情况

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，晋城市旭通铸造股份有限公司应重新划定本企业环境风险等级，具体情形见表1。

表1突发环境事件风险评估修订情况对照表

	序号
	《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》
	本企业涉及情形

	1
	未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；
	企业划定环境风险等级已满三年

	2
	涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；
	与上期风险评估报告相比，本期厂区风险物质有所变化，将沥青漆部分替换为水性漆，并识别出液化石油气、机油、燃料油等环境风险物质，但未导致企业环境风险等级变化

	3
	发生突发环境事件并造成环境污染的；
	无

	4
	有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。
	近三年新增部分规范性文件


由于风险评估划定环境风险等级已满三年，因此晋城市旭通铸造股份有限公司修订了《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件风险评估》。本次风险评估报告完善了编制依据，细化了环境风险单元的防控措施。

2、应急预案修订情况

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。晋城市旭通铸造股份有限公司企业应急组织指挥体系人员发生变化，应及时修订突发环境事件应急预案，具体情形见表2。

表2突发环境事件应急预案修订情况对照表
	序号
	《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》
	本企业涉及情形

	1
	面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；
	与上期风险评估报告相比，本期厂区风险物质有所变化，将机油漆部分替换为水性漆，并识别出液化石油气、机油、柴油、树脂等环境风险物质，但未导致企业环境风险等级变化

	2
	应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；
	企业应急组织指挥体系人员发生变化

	3
	环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；
	无

	4
	重要应急资源发生重大变化的；
	无

	5
	在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；
	无

	6
	其他需要修订的情况。
	无


晋城市旭通铸造股份有限公司已按照上期预案要求成立了突发环境事件应急组织机构，配备了一定量的环境应急物资及设施，有一定的环境风险防控能力，近三年来未发生突发环境事件。自前一版突发环境应急预案备案三年来，企业环境风险发生变化，应急组织指挥体系人员发生变化，因此晋城市旭通铸造股份有限公司修订了《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件应急预案》。本次预案修订主要调整了应急组织机构人员名单，完善了应急监测内容，进一步完善了环境风险防控和应急措施，将突发环境事件的可能性和危害性降低到最小程度。

3、环境风险防控和应急措施整改情况

上一版环境风险防控和应急措施意见建议清单及采纳情况，详见表3。

表3  上一版环境风险防控和应急措施落实情况表
	序号
	上一版环境风险防控和应急措施整改实施计划
	企业整改情况
	落实情况

	1
	建立突发环境事件信息报告制度，每年对职工进行一次环境风险和环境应急管理的宣传和培训
	已建立突发环境事件信息报告制度，并定期组织了突发环境事件应急培训
	已落实

	2
	厂区内配置了相应消防设施、未设置消防废水收集池，一旦发生事故，在厂区南侧空地挖临时事故水池，将消防废水排入，待处理后外排
	厂区配置了沙袋、防渗膜等，一旦有消防废水产生，可构筑临时围堰进行收容
	已落实

	3
	设置雨水导排设施，外排总排口设关闭设施，并派专人进行监视，在紧急情况下随时关闭雨水排口
	未完成整改
	进一步落实

	4
	企业补充应急物资和应急装备
	增加了吸油毡、活性炭、沙袋等应急物资
	已落实

	5
	根据实际需要，公司与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议
	与晋城市鹏博铸造股份有限公司签订了互援协议
	进一步落实


本次风险评估对需要进一步落实的措施提出了整改建议，并细化了环境风险防控和应急措施。

4、近三年演练情况说明

我公司分别于2021年5月20日、2022年9月16日组织了突发环境事件应急处置演练。演练情景分别选定为危险废物废机油泄漏事件。应急处置演练过程中增强了应急指挥人员的指挥能力以及现场应急处置能力。

第1章  总 论

1.1编制目的

为了预防和减少突发环境事件的发生，维护企业和人民群众的环境安全，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，规范企业环境污染事故应急工作，提高企业处置突发环境事件能力，有效预防突发环境事件的发生。

晋城市旭通铸造股份有限公司属黑色金属铸造行业，根据《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》，需编制突发环境事件应急预案，为此晋城市旭通铸造股份有限公司按照晋城市生态环境局的要求和企业自身发展的需要，根据《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件风险评估报告》和《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件应急资源调查报告》编制修订了《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件应急预案》。

本预案为晋城市旭通铸造股份有限公司在突发环境事件预报或发生时，必须遵守的基本程序、组织原则及实施方案。本公司各部门应依据本预案和各自实际制定相应的应急措施和成立相应的应急机构，确保人员到位、措施到位、物资到位、行动到位。

1.2编制依据

1.2.1 政策法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

（7）《中华人民共和国安全生产法》，2021年6月10日修订，2021年9月1日施行；

（8）《危险化学品安全管理条例》，2011年2月16日通过，2017年12月7日修订；

（9）《山西省突发事件应对条例》，2012年6月1日起实施；

1.2.2 规范性文件
（1）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号），2015年4月16日；

（2）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号），2014年4月3日；

（3）《关于加强环境风险评估和污染损害鉴定工作的通知》（晋环发[2013]36号）；

（4）《突发环境事件信息报告方法》（环保部令第17号），2011年5月1日；

（5）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日；

（6）《关于开展企业环境风险评估工作的通知》（晋环发[2014]100号），2014年7月8日；

（7）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），2015年1月8日；

（8）《关于开展企业环境风险评估工作的通知》（晋环发[2014]100号），2014年7月8日；

（9）关于转发环保部《关于印发<企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》的通知（晋环函[2015]179号），2015年2月10日；

（10）《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》（公告2016年第74号），2016年12月6日；

（11）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急[2018]8号），2018年1月31日；

（12）关于印发《环境应急资源调查指南（试行）》的通知（环办应急[2019]17号），2019年3月19日；

（13）《企事业单位突发环境事件风险评估指南（试行）》；

（14）《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》，晋环函【2022】300号，2022年4月13日。

（15）《晋城市突发环境事件应急预案》，2022年2月25日；

（16）《泽州县突发环境事件应急预案》，2023年3月10日；

（17）《晋城市生态环境局关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知》晋市环发【2022】22号，2022年2月22日。

1.2.3 技术依据与标准

（1）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（4）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（6）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（7）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

（8）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；

（9）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单；

（10）《山西省地表水环境功能区划》（DB 14/67-2019）；

（11）《危险化学品目录》（2015版）；

（12）《国家危险废物名录（2021年版）》

（13）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（14）《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第三批），2002年6月2日。

1.2.4企业技术性支持文件

（1）泽州县宏宇铸造厂年产10000铸件、铸管项目环境影响报告表，2013年2月；

（2）泽州县宏宇铸造厂年产1万吨球墨铸铁井盖自动化流水线技术改造项目环境影响报告表，2017年5月；

（3）《关于《泽州县宏宇铸造厂年产1万吨球墨铸铁井盖自动化流水线技术改造项目环境影响报告表的批复》，泽州县环境保护局（泽环审[2017]53号），2017年6月；

（4）《晋城市旭通铸造股份有限公司年产1万吨球墨铸铁井盖自动化流水线技术改造项目竣工环境保护自主验收登记表》；

（4）《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件应急资源调查报告》，2023年7月；
1.3适用范围

本预案适用主体为晋城市旭通铸造股份有限公司，适用范围为本公司全部生产区域及周边环境敏感区（大气5km、水下游10km）范围内，适用事件类别为公司整个生产流程内的废水、废气、废渣（包括危险废物）事故的应对工作，在贮存、经营、使用和处置过程中发生的泄露、燃烧等事件以及由污染所衍生的突发环境事件，预案工作内容主要包括事件预警、应急处置和应急监测等工作内容。

1.4工作原则

救人第一、环境优先；

坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

先期处置、防止危害扩大；

平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，先期处置，可为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效，防止危害扩大。
快速响应、科学应对；

快速反应，高效运转，企业各部门接到事件救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事件应急救援与事件预防的有机结合。积极开展企业安全建设，提高从业人员的整体素质，增强企业的安全保障能力。

应急工作与岗位职责相结合等

接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

1.5 应急预案体系
1.5.1 内部预案体系及衔接

晋城市旭通铸造股份有限公司预案体系包括生产安全事故应急预案和突发环境事件应急预案。突发环境事件应急预案中包含：液化石油气泄漏、油类物质泄漏、火灾爆炸产生的次生污染和环保设施故障等情景的预防及现场处置措施。生产安全事故应急预案中包含：生产设备故障、火灾、爆炸事故等。

若本企业发生装置设备等火灾、爆炸事件时，该事件适用于本企业的安全生产预案；但若由爆炸、火灾等衍生的次生环境事件，适用于本预案，本企业安全生产预案启动后本预案应急指挥部根据次生环境事件的影响程度决定是否启用本预案。

本预案以现场处置预案为主，当发生突发环境事件时，应急指挥部根据事件情况，部署救援工作。现场救援时，根据风险物质的不同，以及引发的环境事件的不同，选用适当应急工具，采取适当的处置措施。

1.5.2 外部衔接

当事件涉及的有害影响超出厂界，需动用周边企事业单位和泽州县应急救援力量才能控制，企业应进行先期进行现场处置，同时立即上报上级单位、泽州县人民政府、晋城市生态环境局泽州分局，企业在政府指导下处理突发环境事件。

[image: image1.emf]晋城市旭通铸造股份有限公司

应急体系

晋城市旭通铸造

股份有限公司

突

发环境事件应急预

案

晋城市旭通铸

造股份有限公

司

安全生产预

案

泽州县

突发环境事件

应急预案

互相衔接

周边企业突发

环境事件应急

预案

指导、衔接

互相援助


预案关系图

第2章  基本情况

2.1 企业基本信息

2.1.1 企业基本情况

单位名称：晋城市旭通铸造股份有限公司

统一社会信用代码：91140525MA0GXCFH92

法定代表人：王利刚

生产经营地址：泽州县大箕镇庄稞村西110m处

中心经度：112°48′27.68″，中心纬度：35°27′47.39″

占地面积：6333m2      职工人数：40人

建设规模：年产铸件10000吨，铸管6000吨

产品方案：产品为灰铁铸件和离心铸管

主要联系方式：王利刚， 联系电话：13703568350

环保手续履行情况：企业原名泽州县宏宇铸造厂，2013年2月，公司投资新建泽州县宏宇铸造厂年产10000铸件、铸管项目，生产规模为年产1万吨铸件、铸管，其中年产4000吨球墨铸铁井盖、6000吨铸管，泽州县发展和改革局以泽发改备[2012]161号文予以了备案。同时期，企业委托山西华瑞鑫环保科技有限公司为该项目编制了环境影响报告表，2013年4月9日，泽州县环境保护局项目进行了批复，2014年12月，泽州县环境保护局以环验[2014]文件对本项目竣工环境保护验收进行了批复。2017年，泽州县经济和信息化局以泽经信备案[2017]11号文件对泽州县宏宇铸造厂年产1万吨球墨铸铁井盖自动化流水线技术改造项目进行了备案，委托晋城市绿和环保技术咨询有限公司编制完成了《泽州县宏宇铸造厂年产1万吨球墨铸铁井盖自动化流水线技术改造项目环境影响报告表》，泽州县环保局以泽环审[2017]53号文件对项目进行了批复，2017年12月，企业名称变更为晋城市旭通铸造股份有限公司。2020年4月13日，项目通过自主验收，取得了建设项目竣工环境保护自主验收登记表，在晋城市生态环境局泽州分局进行了备案，备案编号：2020-0525-002。2021年11月26日，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，晋城市行政审批服务管理局为企业延续了排污许可证（证书编号91140525MA0GXCFH92001Q）。

最终形成了本公司年产16000吨铸件、铸管规模，其中铸件10000吨，铸管6000吨。

本企业组成见表2.1-1。

表 2.1-1  企业基本情况表

	企业名称
	晋城市旭通铸造股份有限公司
	企业地址
	泽州县大箕镇庄稞村西110m处，地理坐标：中心经度：112°48′27.68″，纬度：35°27′47.39″

	法人代表
	王利刚
	统一社会信用代码
	91140525MA0GXCFH92

	项目负责人
	王利刚
	联系电话
	13703568350

	设计生产能力
	年产铸件10000吨

铸管6000吨
	厂区面积
	6333m2

	从业人数
	40人


2.1.2 企业所在地自然环境概况

项目所在区域自然环境情况见表2.1-2。

表2.1-2  所在区域自然环境表
	名称
	内容

	地形、地貌
	泽州县地处山西省东南部，太行山南端，是山西通向中原的重要门户，史称“河东屏障，冀南雄镇”，东与陵川县相连，西与阳城、沁水县衔接，北与高平市毗邻，南与河南省济源、博爱、沁阳等县市交界，县域环绕晋城市城区。地理坐标为北纬35°12′-35°42′，东经112°31′-113°14′。全县东西宽62.75km，南北长58.85km，总面积2023km2，约占山西总面积的1.2%。

本企业厂址位于泽州县大箕镇庄稞村西110m处，中心地理坐标为N35°27′47.39″，E112°48′27.68″。

泽州县地势为北高南低。东、西、南三面环山，山岭陡峻，倾向中央；北、中部为丘陵地带。境内最高点为下村镇武神山主峰，海拨1346.6m，一般在650～1000m之间。山区面积1328.4km2，占总面积的60.8%，丘陵面积577.9km2，占总面积的30.9%；由北到南的平缓地区分布着巴公、北石店（属于城区）、城关（属于城区）、南村4块小型盆地，称为“泽州盆地”，面积为180km2，占总面积的8.3%。泽州县境内的山脉均属于太行山脉，海拨1000m以上的山主要有武神山、方山、晋普山、天圣山、大尖山等。

本项目所在区域为缓坡丘陵地貌。

	风玫瑰图
	[image: image2.jpg]C=23%






	气候、气象与地震
	泽州县属暖温带半湿润大陆性季风气候。气候的主要特点是：一年四季分明，雨热同季。春季风速大，蒸发强而降水少；夏季炎热，降雨集中，湿热多雨；秋季降水减少，多“秋记气爽”天气；冬季寒冷干燥，降雪少。全县平均气温10℃－11℃左右，无霜期188天，年降雨量533.3毫米，年最多风向为南风，多出现于夏、秋季，其次为西北风，多出现于冬季，年平均风速为2.2m/s。

根据国家地震局和建设部发布的《中国地震烈度区划图》和1990年《山西省抗震设防烈度图》，区内抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地表分组第三组，区域构造稳定性较好。

	河流水系
	泽州县全县境内河流纵横，主要河流分属沁河和丹河两大流域。沁河的主要支流有长河、犁川河、龙湾河、范河；丹河的主要支流有东丹河、白水河、东大河、巴公河等。干流流向多由北向南，其支流流向多为由西向东。全县水资源总量为3.54亿m3，其中河川径流量为3.37亿m3，地下水资源为2.54亿m3，重复资源为2.37亿m3。可开发利用资源量为1.11亿m3。

白水河是丹河的一级支流，由花园头河、西河、书院河、东河、回军河等河流汇聚而成。发源于晋城市区北的白马寺山，向南流经陈沟、钟家庄、城区西街、南街、钟家庄及泽州县南河西6个乡镇后汇入丹河。全长61公里，河床宽约50米。流域面积411.7平方公里，是接纳城区生产和生活污水的水体。

企业南侧距离白水河支流大箕河约1.6km，大箕河常年干涸，只有在雨季才形成短暂径流。

	水文地质
	根据区域内含水岩性和水动力特征，将地下水含水岩组划分为以下4种类型：碳酸盐岩岩溶裂隙含水岩组，碎屑岩夹碳酸盐岩裂隙含水层组，碎屑岩裂隙含水层组和松散岩类孔隙含水层组；区域隔水层有2层，分别为中、上石炭统泥岩、铝质泥岩隔水层组和碎屑岩类层间隔水层组。

中奥陶统石灰岩岩溶裂隙含水岩组，为区内最重要的含水类型，其特点是厚度大，埋藏深，岩溶裂隙较发育，富水性一般为中等—强。岩溶地下水主要补给方式有三种，一是大面积灰岩裸露区及半裸露区直接接受大气降水入渗补给；二是河流与水库在灰岩出露区的渗透补给；三是上部覆盖层的越流补给。在灰岩裸露区，大气降水垂直入渗，是岩溶地下水的重要补给来源。丹河和沁河在进入岩溶地区后多呈干谷或间歇性河流，大量补给岩溶地下水。此外，松散岩孔隙水及其它含水层的地下水，通过导水通道也可成为岩溶地下水的另一补给来源。三姑泉域径流方向大致为由NW向SE，由白羊泉、三姑泉等排泄点排泄。

石炭、二叠系碎屑岩及碎屑岩夹碳酸盐岩裂隙含水层组由于受构造的影响，在区域有较大的面积出露，接受大气降水的垂直补给，通过断裂、陷落柱等构造的沟通，也可接受其它含水层的补给。含水岩组内各个含水层相对呈层状，其间水力联系较弱，具有各自不同的水位值，地下水的运动一般以沿层间裂隙水平方向为主，在迳流过程中，因沟谷切割迳流受阻，则常以泉的形式排泄出地表。

第四系松散岩类孔隙含水层多沿山坡及沟谷低凹地带分布，主要接受大气降水及基岩风化裂隙水补给，向地形低凹处和下伏地层排泄。该含水层具有透水性强、富水性强弱不均的特点。水位受季节性影响变化大，迳流区和排泄区不明显，主要排泄于地表水，有的含水层则以泉形式排泄，局部还通过断裂破碎带补给深部含水层。

	泉域概况
	项目区域水文地质单元为三姑泉域，三姑泉域位于山西省东南部，辖高平市、晋城市城区及泽州县大部和陵川县中西部，泉域总面积2814km2。三姑泉域境内主要河流为丹河，泉域岩溶含水层主要为奥陶系中统及寒武系中统，前者为上下马家沟组，下部富水性最强，后者在郭壁泉上游富水性弱，其下为主要含水层。岩溶水补给来源主要是大气降水入渗，此外有水库、河流地表水渗漏及上覆岩层地下水越流补给，地下水向南或西南方向运动，在任庄水库和巴公一带沿丹河、白水河补给郭壁泉、三姑泉，东部东丹河补给白洋泉及丹河排泄带部分散泉。三姑泉出露于泽州县河西乡孔庄村东5km的丹河河谷西岸三姑村，泉水呈股状集中涌出，流量4.70m3/s（1956-1979），出露高程302.3m。现已被河南省青天河水库淹没。三姑泉域共划分四个重点保护区，即郭壁泉重点保护区、三姑泉重点保护区、高平丹河渗漏段重点保护区和白水河灰岩渗漏段重点保护。

厂址位于三姑泉泉域范围内，但不在其重点保护区范围内，东距三姑泉最近的重点保护区-白水河灰岩渗漏段重点保护区边界10.5km。

	历史上曾发生过的极端天气和自然灾害
	2021年7月11日，晋城市城区降雨强度达到70.9毫米每小时，累积降雨量达到271.1毫米，为为64年来最强降雨。


2.1.3厂区总平面布置

本企业厂区整体占地面积约6333m2，场区布置可分为办公/生活区和生产区两部分，办公/生活区主要布置在场区北侧，主要布置有办公房、职工宿舍等；门房及进出大门位于场区北侧。生产区位于场区中部和南部，依次布置有铸件生产车间（浇铸车间、砂处理车间），厂区西侧为铸件成品堆场，铸管生产车间及成品堆场位于厂区东侧。危废暂存间、库房、石油气气瓶间设置在厂区西侧，厨房燃料油储罐设置在厂区西北角。详见项目厂区平面布置图。

2.1.4工程建设情况

企业现有工程建设情况见下表。

表2.1-3  本企业建设内容组成一览表

	项目名称
	工程内容


主体
	工程
	中频电炉
	5套2t/h中频电炉（3套2t/h中频电炉用于铸件生产，2套作铸管生产）

	
	铸管车间
	铸管工序设置有离心浇注机等铸管设备

	
	铸件造型车间
	砖混+轻钢顶棚，1600m2；内设1条机械自动化造型线，包括2套垂直分型双工位无箱射压自动造型机、硬化机、运转机、表干机、下芯合箱机、自动浇注机等。

	
	砂处理

车间
	砖混+轻钢顶棚；内设1套全自动砂处理线，包括输送皮带、磁选皮带、双轮松砂机、六角筛、冷却机（风冷）、斗提机、混砂机、给料机、砂仓和除尘等设备。

	
	清砂打磨

车间
	砖混+轻钢顶棚，内设1台抛丸清理机和3台砂轮打磨机。

	
	铸件油漆工房
	轻钢结构，60m2；内设蘸漆槽和电动葫芦（起吊装置）。

	辅助

工程
	危废暂存间
	轻钢结构，20m2；主要用于废机油、废桶和饱和活性炭暂存。

	
	产品堆场
	露天堆场，用于产品堆存。

	
	原料堆场
	造型原料袋装砂处理车间堆存，车间封闭设轻钢顶棚。

	公用

工程
	办公房、宿舍
	厂区北侧，砖混二层


环保
	工程
	铸件中频电炉、球化、浇注废气
	安装有1套抽气罩+1套布袋除尘器，处理后经1根15m高排气筒排放

	
	混砂工序粉尘
	混砂环节安装1套收尘罩+布袋除尘器，处理后经1根15m高排气筒排放

	
	落砂、砂处理工序粉尘
	砂处理工序、落砂环节安装1套收尘罩+布袋除尘器，，处理后经1根18m高排气筒排放

	
	铸件清理工序粉尘
	抛丸机1套布袋除尘器，砂轮机设收尘罩，自带箱式除尘器，处理后经1根18m高排气筒排放

	
	铸件油漆工序废气
	安装1套抽气罩+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置，处理后经1根15m高排气筒排放

	
	铸管中频电炉
	安装有1套抽气罩+布袋除尘器，处理后经1根15m高排气筒排放

	
	铸管切割打磨
	安装有1套抽气罩+布袋除尘器，处理后经1根15m高排气筒排放

	
	铸管刷漆工序废气
	安装1套抽气罩+活性炭吸附装置，处理后经1根15m高排气筒排放

	
	生活废水
	生活污水排入旱厕，不外排。

	
	噪声治理
	采用低噪设备；采取隔声、减震、消音等降噪措施。

	
	固废治理
	一般固废：残次品及金属废料重新回炉熔化；废砂及除尘灰渣作为建材综合利用出售。

危险固废：设置有1座20m2危废暂存间，危废暂存间内存放。


2.1.5环保手续履行情况
1、环评及验收

企业原名泽州县宏宇铸造厂，2013年2月，公司投资新建泽州县宏宇铸造厂年产10000铸件、铸管项目，生产规模为年产1万吨铸件、铸管，其中年产4000吨球墨铸铁井盖、6000吨铸管，泽州县发展和改革局以泽发改备[2012]161号文予以了备案。同时期，企业委托山西华瑞鑫环保科技有限公司为该项目编制了环境影响报告表，2013年4月9日，泽州县环境保护局项目进行了批复，2014年12月，泽州县环境保护局以环验[2014]文件对本项目竣工环境保护验收进行了批复。2017年，泽州县经济和信息化局以泽经信备案[2017]11号文件对泽州县宏宇铸造厂年产1万吨球墨铸铁井盖自动化流水线技术改造项目进行了备案，委托晋城市绿和环保技术咨询有限公司编制完成了《泽州县宏宇铸造厂年产1万吨球墨铸铁井盖自动化流水线技术改造项目环境影响报告表》，泽州县环保局以泽环审[2017]53号文件对项目进行了批复，2017年12月，企业名称变更为晋城市旭通铸造股份有限公司。2020年4月13日，项目通过自主验收，取得了建设项目竣工环境保护自主验收登记表，在晋城市生态环境局泽州分局进行了备案，备案编号：2020-0525-002。
2、排污许可证

2021年11月26日，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，晋城市行政审批服务管理局为企业核发了排污许可证（证书编号91140525MA0GXCFH92001，有限期限2021-11-26至2026-11-25）。
结论：本企业环保手续齐全，符合制定突发环境事件应急预案的要求。

2.1.6 环境功能区划和环境质量现状

1、环境功能区划

企业周边环境功能区划如下：

表2.1-4   功能区划情况表

	环境

要素
	功能区划

	环境

空气
	本企业所处区域环境功能类型属于《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中规定的二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。

	地表水
	区域地表水系属黄河流域丹河水系支流白水河。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），该区域白水河河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。

	声环境
	根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中环境功能区划分类规定，本区声环境功能应划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

	地下水
	根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水分类要求，本区域地下水主要适用于集中式生活饮用水源及工农业用水，故执行Ⅲ类标准。


2、环境质量现状

（1）大气环境质量现状

本公司所在区域近期未进行环境质量现状监测，引用晋城市大气污染防治工作领导组办公室发布的2022年全市各县（市、区）环境空气质量状况统计表中泽州县大箕镇监测数据详见下表。
表2.1-5  晋城市泽州县大箕镇2022年监测数据统计结果

	评价指标
	现状浓度
	标准浓度
	达标情况

	PM10
	67
	70
	达标

	PM2.5
	33
	35
	达标

	SO2
	13
	60
	达标

	NO2
	22
	40
	达标

	CO（mg/m3）
	2.1
	4
	达标

	O3
	167
	160
	超标


从表3.1-5可知，2022年晋城市泽州县大箕镇PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等大气污染常规因子中，PM10、PM2.5、SO2、CO、NO2均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值要求，O3不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值要求。

（2）地表水环境质量现状

厂区南侧距离白水河支流大箕河约1.6km。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该区域河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。根据晋城市水污染防治工作领导组《2022年全市地表水各监测断面水质状况表》中全市地表水国、省考断面9个，评价指标21项（pH、DO、高锰酸盐指数CODmn、BOD5、NH3-N、TP、TN、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物），其中下游白水河洞头断面水质为劣Ⅴ类，主要超标污染物为氨氮（超标0.25倍）。本项目无废水排放，对区域地表水影响较小。
（3）地下水环境质量现状

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”，主要适用于集中式生活用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水。根据山西省生态环境厅发布的2022年山西省乡镇饮用水地下水监测数据例行监测，监测结果显示，其中泽州县大箕镇集中供水水源地的各项水质指标状况良好，无超标污染物。

（4）区域集中饮用水源地分布情况

根据《晋城市乡镇集中式饮用水水源地保护区划定方案》，大箕镇有1个水源地保护地，位于道口村，为一级保护水源地，有水井1眼，服务人口约1000人，设计取水量为480t/d，实际取水量为11.0万t/a。

表2.1-6 大箕镇集中水源地划分情况

	水源井
	井深（m）
	地下水类型
	开采含水层埋深（m）
	井口标高（m）
	静水位（m）
	降深

（m）
	保护区半

径（m）
	保护区面积（km2）

	1＃
	420
	岩溶裂隙潜水
	210
	862
	210
	7
	一级
	30
	0.003


该水源井及保护区处于本厂区上游，故不属于下游水环境风险受体。
2.2生产基本情况

2.2.1 产品、原辅材料

1、生产原料

本厂生产原料主要包括生铁、废钢、硅铁、回炉料、铁水、球化剂、孕育剂、造型砂、水性漆等。其中，水性漆由水性丙烯酸聚氨酯树脂（40~60%）、颜料（10~20%）、表面活性剂（5~10%）以及水组成，不含苯系物；参照《企业突发环境事件风险分级方法》附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》，本公司原料中水性漆为危害水环境物质，属于环境风险物质，其余物质不属于环境风险物质。厂内建有1座容积15m3的蘸漆池，蘸漆池填充系数按0.9计，水性漆密度为0.9g/cm3，储存量为12.15t，同时储存有2桶水性漆用于定期添加，规格为1m3/桶，储存量为1.8t。则厂内水性漆最大储存量为13.95t。
2、中间产品、副产品

本厂生产过程中不产生其它的中间产品及副产品。

3、辅助原料、燃料

厂区食堂燃料使用轻质白油，轻质白油是指白色矿物油。它是经过特殊的深度精制后的矿物油。白油无色、无味、化学惰性、光安定性能好，基本组成为饱和烃结构，芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零。厂区厨房北侧内配备有1个轻质白油储罐（容积1m3，最大储量0.75t），则厂区内轻质白油最大存在量为0.75t。

设备保养维修过程中需添加各类机油等，库房最大存在量约为0.25t，贮存在25kg密封桶内，约10桶；各类设备维修过程切割焊接工序使用瓶装液化石油气，储存在气瓶间内，储存焊接用液化石油气6瓶，规格为15kg/瓶，储存量为0.09t。对比《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录可知，轻质白油、油类物质以及液化石油气均属于环境风险物质。

4、产品

项目产品为各类规格的铸件和铸管，参照《企业突发环境事件风险分级方法》附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》，本公司产品不属于环境风险物质。

2.2.2“三废”污染物
一、大气污染物

本企业运营期大气污染物来源于中频炉、球化、浇注工序、砂处理、抛丸工序产生的颗粒物，以及蘸漆工序产生的非甲烷总烃等，对比《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录可知，本项目大气污染物不涉及的环境风险物质。

二、水污染物

本厂生产过程中产生废水主要为循环冷却水、初期雨水和生活污水。循环冷却水循环利用；初期雨水收集后用于厂区抑尘洒水不外排；生活废水排入旱厕，熟化后用于农田施肥。

参照《企业突发环境事件风险分级方法》附录A第七和第八部分，本公司的水污染物均不属于环境风险物质。

三、固体废物

本企业产生的固体废物主要为清理打磨产生的浇冒口、不合格产品、除尘灰，砂处理过程产生的废砂；废机油、废机油桶、废活性炭等危险废物以及生活垃圾等。除尘灰以及砂处理过程产生的废砂厂内合理暂存，送往泽州县南村镇永得利砂厂综合利用；清理打磨产生的浇冒口、不合格产品回炉熔炼作为原料使用；危险废物全部存放在危废暂存间，定期委托陵川金隅冀东环保科技有限公司处置；生活垃圾定点收集后定期运送至垃圾集中处置点处置。对比《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录可知，废机油为油类物质，属于环境风险物质。其中设备润滑和维修产生的废机油最大存在量约为0.2t，贮存在25kg密封桶内，约8桶。

涉及“三废”污染物主要参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A第七和第八部分，项目危险废物（废机油）按油类物质考虑，合计最大存在量0.2t，属于环境风险物质。
2.2.3 放射性物质情况

经调查分析，本公司产品、原材料、辅助生产物质和“三废”污染物不涉及放射性物质，不构成辐射污染事件。
2.2.4 生产工艺流程

一、铸件工艺流程简述：

铸件铸造工艺主要包括：铁水制备、造型、浇注、落砂、砂处理、铸件清理和防锈处理等环节。

（1）原辅料准备：铸造用原料主要包括铁水、硅铁和球化剂，造型原料主要包括粘土砂、膨润土和煤粉，其它辅料主要包括水、油漆等；原辅材料由汽车拉运进厂，在原料场内堆放。

（2）铁水制备：厂区内铸件工序采用3套2t/h中频电炉（1拖2），用作铁水熔化设备。

熔炼原料主要包括生铁、废钢、金属回炉料以及硅铁、锰铁等金属原料；工作时首先将各类金属原料定量放入中频炉内，然后启动电源，中频炉利用电磁感应原理使金属原料由固态变为液态铁水，熔炼温度控制在1450℃左右，熔炼后的铁水经炉前检测合格后进入下部工序。

中频炉工作原理：通过配电装置将三相工频交流电整流成直流电，再把直流电变为可调节的中频电流，然后供给炉体外的感应线圈，感应圈受中频电流影响产生高密度的磁力线，并切割炉体里盛放的金属材料，使金属内部产生很大的涡流从而达到加热目的。

（3）球化：本项目球化工序采用喂丝球化工艺。

喂丝球化工艺：通过喂丝机将含有合金元素的包芯线连续不断的射入到铁水包底部，由于高温铁液的作用，芯皮被熔化，合金元素随即与铁液接触，发生球化处理过程，镁芯线加入量为22-25m/t（铁水）。

（4）造型

本项目采用垂直分型双工位无箱射压自动造型机进行机械化自动造型，造型原料为型砂（由石英砂、膨润土和煤粉按一定比例混合加水后制成，含水率在5%左右），机器操作及工作流程为：模板装入造型机→填砂→预震→压震→顶箱，完成一组操作，模板分上、下两型，重复以上操作完成两型的造型，然后由人工进行修模、合箱（上、下两型合并），完成后将砂箱送入输送线输送至浇筑工位等待浇筑。

（5）浇注：浇注由人工配合浇注机完成，首先由轻轨将铁水包运输至浇注工位，然后采用电葫芦起吊，人工控制将铁水由浇口浇入砂箱，铁水进入砂箱占据型腔位置，通过冒口溢出时完成一次浇铸，然后移至下一工位重复以上操作。

（6）脱箱：砂箱通过一定时间冷却后，由传送带输送至落砂点，砂箱跌落至振动落砂机上，型砂在跌落和振动过程中与铸件分离，落到底部旧砂皮带输送机中，铸件则由吊头吊出并用叉车送至清理工序。

（7）砂处理：型砂可重复利用，但由于浇注后的型砂中含有少量杂质（砂尘、铁屑和其它氧化物）且砂温过高，直接重复使用将导致废品率增加，因此必须进行必要的再生处理后才可利用；本项目采用一套自动化砂处理再生线，处理工序主要包括振动落砂、磁选、振动筛分、沸腾冷砂（风冷）和混砂（混砂过程中补充新砂和水）等工序，处理后的型砂性能接近与新砂，由提升机提升至砂库内备用。少量废弃旧砂集中后做为机制砂原料。

（8）铸件清理

成型铸件表面含有浇冒口、毛边、飞刺及夹砂，需采用人工和抛丸机进行清理打磨，其中人工采用小型打磨机主要除去铸件表面浇冒口、飞边和毛刺，抛丸清理主要进行清砂和整体打磨，保证铸件的整体质量，清理后铸件表面光滑，光泽度好。

防锈处理：为防止产品铸件在存放和运输过程中生锈，部分铸件需进行油漆防锈处理，本项目采用蘸漆方式在铸件表面涂刷一层防锈底漆，油漆采用水性漆，经自然干燥后送入产品堆场等待出售。

二、铸管工艺流程简述：

厂区铸管工艺主要包括：铁水制备、离心浇注、切割打磨处理和防锈处理等环节。

（1）原辅料准备：用原料主要包括生铁、硅锰合金，离心浇铸主要包括脱模剂，其它辅料主要包括水、水性漆等；原辅材料由汽车拉运进厂，在原料场内堆放。

（2）铁水制备：厂区内铸管工序2套2t/h中频电炉（1拖2），用作铁水熔化设备。

（3）离心浇铸

采用水冷金属型离心铸造机组，离心浇铸前首先将脱模剂通过移动喷枪，喷入到离心机内壁（便于脱型）；铁水车通过轨道将铁水车内的铁水运输到离心机定量浇包旁，铁水倒入定量浇包内流入离心机，靠高速旋转离心力形成辊身。浇铸完成，待铸管凝固冷却至一定温度后，由人工将铸管拔出。

（4）清涂料

铸管承插口部位、铸管内壁存在粘砂、凹凸、夹渣、毛刺等缺陷，需要精修，铸管内表面的氧化物和浮渣和脱模剂也需要处理，以保证铸管质量，采用打磨机对铸管进行清理。

（5）切割

铸管首先要按规格采用切割机进行切割，切割成不同规格，切割下的废料返回炉内重新熔化；切割后的铸管对有裂缝的，按规格进行切除，不能满足切除尺寸的重新返回炉内熔化。

（6）涂抹养生

为防止管道生锈及有害物质，对铸管敷设无毒无味的快干型腻子外衬，经过涂抹的铸管表面光滑、均匀平整，与管壁的结合强度好，不易脱落，涂抹腻子后自然风干后进行精整打磨。

（7）精整打磨

铸管经养生后，需进行打磨清理，去除飞刺及氧化皮，打磨主要是铸管外表打磨，铸管放入移动旋转式打磨车上，由人工推动经过砂轮机进行旋转打磨，打磨完成进行刷漆。

（8）防锈处理

为防止产品铸管在存放和运输过程中生锈，铸管需进行机油漆防锈处理，本项目采用人工涂刷方式在铸件表面涂刷一层防锈底漆，防锈漆采用水性漆，经自然干燥后送入产品堆场等待出售。 

目前铸管生产线处于停产状态。
2.2.5 主要设备

表2.2-1  主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格、型号
	单位
	数量

	一、铸造设备
	
	
	

	1
	中频电炉
	2t/h
	套
	5

	2
	球化包/铁水包
	3t
	个
	2

	二、造型及砂处理设备
	
	
	

	1
	机械造型生产线

（包括2套垂直分型双工位无箱射压自动造型机、硬化机、运转机、表干机、下芯合箱机、自动浇注机等）
	/
	套
	1

	2
	砂处理生产线

（落砂机、磁选机、松砂机、冷砂机、筛分机、混砂机、砂仓等）
	/
	套
	1

	三、清砂打磨设备
	
	
	

	1
	吊钩式抛丸清理机
	Q378
	台
	1

	2
	落地式砂轮机
	落地式
	台
	3

	3
	手推车
	/
	辆
	2

	四、其它辅助设备
	
	
	

	1
	行车（成品堆场、浇筑、油漆）
	/
	台
	2

	2
	电葫芦（浇筑、油漆、造型）
	/
	台
	2

	3
	变压器
	200KVA
	台
	1

	五、环保设备
	
	
	

	1
	抽气罩+布袋除尘器（铸件中频电炉+球化）
	/
	套
	1

	2
	收尘罩+布袋除尘器（混砂筛分）
	/
	套
	1

	3
	收尘管+布袋除尘器（落砂点+砂处理）
	/
	套
	1

	4
	收尘罩+布袋除尘器（铸件清理打磨）
	/
	套
	1

	5
	抽气罩+活性炭吸附脱附+催化燃烧（蘸漆）
	/
	套
	1

	6
	抽气罩+布袋除尘器（铸管中频电炉+球化）
	/
	套
	1

	7
	收尘罩+布袋除尘器（铸管切割打磨）
	/
	套
	1

	8
	抽气罩+活性炭吸附（铸管刷漆）
	/
	套
	1


本公司涉及到的主要设备名称、数量如上表所示。生产工艺及设备无辐射性。根据《国家明令淘汰落后生产工艺产品目录》及国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》，本公司所用设备无国家淘汰设备，生产工艺没有淘汰类落后生产工艺装备。生产设备及工艺无需进行更换及改进。

2.2.6主要环保设施
表2.2-2  主要环保设施

	类型
	除尘器编号
	污染源
	污染物
	污染防治设施

	大气
	铸管工序

	
	1#
	铸管中频电炉
	烟尘
	采用1套脉冲布袋除尘器进行治理，处理后废气经1个15米高排气筒排放。

	
	2#
	切割打磨
	粉尘
	产尘点设密闭收尘罩和1套布袋除尘装置，除尘后废气经1个15米高排气筒排放。

	
	3#
	铸管刷漆工序
	VOC
	设置独立油漆工房，并安装1套抽气罩+活性炭吸附装置，排气筒高度≥15米。

	
	铸件工序

	
	4#
	铸件中频电炉、球化
	烟尘
	中频炉、球化包上方安装抽气罩，烟气引入1台布袋除尘器内进行除尘，除尘后经1个15米高排气筒排放。

	
	5#
	混砂单元
	粉尘
	混砂环节产尘点设置密闭收尘罩和1套布袋除尘装置，除尘后废气经1个15米高排气筒排放。

	
	6#
	砂处理
	粉尘
	落砂环节、砂处理环节产尘点设密闭收尘罩和1套布袋除尘装置，除尘后废气经1个15米高排气筒排放。

	
	7#
	铸件清理
	粉尘
	打磨机、抛丸机自带1套布袋除尘器，除尘后废气经1个15米高排气筒排放。砂轮机自带箱式除尘器

	
	8#
	铸件刷漆工序
	VOC
	设置独立油漆工房，并安装1套抽气罩+活性炭吸附+催化燃烧装置，排气筒高度≥15米。

	
	无组织
	物料运输、堆存
	粉尘
	散装原料采用袋装封闭运输，不得超载，加强道路清洁和车辆管理；原辅料、产品均在封闭车间内堆存，加强清洁管理。

	水污染
	冷却用水
	SS、盐类
	设置冷却循环水池，循环利用不外排。

	
	生活污水
	CODcr
BOD5

氨氮
	生活污水收集后排入旱厕，熟化后用于周围农田施肥

	固体

废物
	铸件清理
	金属废料
	收集后回用于生产工序

	
	铁水制备
	废铁渣
	优先作为建筑材料出售或利用，多余部分运输至大箕镇指定垃圾填埋场填埋处理，严禁乱堆乱弃。废砂及灰渣采用袋装收集。

	
	砂处理
	废 砂
	

	
	除尘装置
	灰 渣
	

	
	油漆工序
	废油漆桶、饱和活性炭
	场区内设置1座危废暂存间，废机油、饱和活性炭等委托有资质单位处置。

	
	办公生活
	生活垃圾
	定点收集，达一定量时运输至大箕镇指定垃圾堆放点处置。

	噪

声
	造型设备
	噪 声
	车间隔音，设置减震基础。

	
	砂处理设备
	
	车间隔音，设置减震基础。

	
	铸件清理设备
	
	独立车间隔音，设置减震基础。

	
	空压机
	
	车间隔音，设置减震基础。

	
	鼓/引风机
	
	安装隔声罩和消音装置，设减震基础。


2.2.7雨、污管网

雨水系统：厂区地面全部水泥硬化，厂房周边设置有雨水沟渠，南侧设置有1座雨水收集池，雨水依地势和沟渠流入雨水收集池，排出厂区。

污水系统：无生产废水外排；办公生活用水进入旱厕熟化后用于农田施肥。
2.3周边环境状况及环境保护目标情况

2.3.1 大气环境风险受体

大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化。大气环境风险受体的分布见表2.3-1和周边环境风险受体分布图见附图。

表2.3-1  厂址周边大气环境风险受体一览表

	序号
	环境风险受体目标
	方位
	距离（m）
	人口（人）
	耕地面积

(亩)

	1
	庄稞村
	E
	110
	967
	1277

	2
	申家庄村
	W
	220
	1170
	632

	3
	葫芦峰村
	SW
	350
	400
	853

	4
	道口村
	E
	590
	520
	1368

	5
	大箕村
	S
	900
	2400
	693.5

	6
	北大社村
	NW
	1025
	921
	210

	7
	南张庄村
	NW
	2232
	372
	302

	8
	北西村
	NW
	2451
	685
	346

	9
	郎庄村
	NW
	2213
	720
	757

	10
	翟河底村
	NW
	1576
	1349
	520

	11
	吴家沟村
	N
	1785
	736
	1428

	12
	杨洼村
	E
	1869
	869
	460

	13
	西峪村
	SW
	2185
	2360
	174

	14
	山底村
	SW
	1952
	480
	900

	15
	浪井村
	S
	2375
	1660
	620

	16
	司匠村
	SW
	3685
	1571
	1350

	17
	南坪村
	SW
	3971
	523
	1341

	18
	申匠村
	S
	3765
	1206
	985

	29
	大箕镇人民政府
	N
	942
	/
	/

	30
	大箕镇卫生院
	N
	945
	/
	/

	31
	大箕镇初级中学
	N
	956
	500
	/

	合计
	18909
	14216.5


2.3.2 水环境风险受体

距离公司最近的地表水体为大箕河，大箕河常年干涸，只有在大雨天气才形成短暂径流，下游已成为沿线企业和村庄的排污河，最终汇入白水河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），区域白水河河段执行Ⅴ类水质标准。

根据调查，本公司位于三姑泉泉域范围内，但不在其重点保护区范围内，东距三姑泉最近的重点保护区-白水河灰岩渗漏段重点保护区边界10.5km。

根据《晋城市乡镇集中式饮用水水源地保护区划定方案》，大箕镇有1个水源地保护地，位于道口村，为一级保护水源地，有水井1眼，服务人口约1000人，设计取水量为480t/d，实际取水量为11.0万t/a，该水源井及保护区处于本项目上游，故不在保护范围内。

白水河流速按0.5m/s计，24h流过的距离为43.2km，流经范围不涉及跨省界河段。

公司下游10公里范围内水环境风险受体见表2.3-2。
表2.3-2  公司下游10公里范围内水环境风险受体

	序号
	环境风险受体目标
	功能区划
	方位
	距离（km）
	水体功能

	1
	大箕河
	地表水Ⅴ类
	S
	1.6
	工业用水保护区

	2
	白水河
	
	E
	10
	

	3
	李家庄水井
	地下水Ⅲ类
	SE
	4.6
	村庄分散式水源井

	4
	下游10km内的村庄分散式水源井


2.3.3 土壤环境风险受体

根据调查得知：本公司下游5km范围为广大农村生活区域和农田，厂区周边土壤主要为居住商用地和基本农田保护区等，执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关标准。

2.3.4 特殊敏感点

本企业不在自然保护区、风景名胜区范围内，周边无国家重点保护文物等特殊敏感保护目标。

第3章  环境风险源辨识与风险评估

根据《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件风险评估报告》可知，晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件风险评估等级为表示为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。
3.1环境风险物质情况

3.1.1环境风险物质识别

根据《企业突发环境事件分级方法》（HJ941-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1《企业突发环境事件风险评估指南》附录B和《危险化学品名录》物质危险性标准鉴定，对晋城市旭通铸造股份有限公司各单元进行实地考察分析。分析主要从晋城市旭通铸造股份有限公司主要的生产原料、中间产品、副产品、辅助原料、“三废”污染物等生产过程中涉及的危险化学品进行分析。

表3.1-1  环境风险物质基本情况一览表

	分项
	名称
	是否是环境风险物质
	所含环境风险物质

	原料
	生铁
	×
	——

	
	废钢
	×
	——

	
	硅铁
	×
	——

	
	回炉料
	×
	——

	
	铁水
	×
	——

	
	球化剂
	×
	——

	
	孕育剂
	×
	——

	
	耐火涂料
	×
	——

	
	造型砂
	×
	——

	
	水泥
	×
	——

	
	水性漆
	√
	危害水环境物质

	辅料
	各类机油
	√
	油类物质

	
	液化石油气
	√
	石油气

	
	氧气
	×
	——

	燃料
	厨房燃料油

（轻质白油）
	√
	油类物质

	产品
	铸件
	×
	——

	
	铸管
	×
	——

	“三废”污染物
	颗粒物
	×
	——

	
	有机废气
	×
	——

	
	循环冷却水
	×
	——

	
	废矿物油等危险废物
	√
	油类物质


3.1.2环境风险物质数量与临界量比值
大气环境风险物质数量与临界量比值

大气环境风险物质与临界量比值见下表：
表3.1-2  大气环境风险物质数量与临界量比值
	序号
	名称
	环境风险物质
	类别
	存在量（t）
	贮存临界量（t）
	是否超过临界量
	最大存在总量与临界量的比值（Q）
	比值和

	1
	液化石油气
	石油气
	涉气
	0.09
	10
	是
	0.009
	0.00948

	2
	轻质白油
	油类物质
	涉气、涉水
	0.75
	2500
	否
	0.0003
	

	3
	机油
	油类物质
	涉气、涉水
	0.25
	2500
	否
	0.0001
	

	4
	油类危险废物
	油类物质
	涉气、涉水
	0.2
	2500
	否
	0.00008
	


因此本厂大气环境风险物质Q=0.00948，当Q＜1时，本厂突发大气环境事件风险等级直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。
2、水环境风险物质数量与临界量比值
水环境风险物质与临界量比值见下表
表:3.1-3   企业涉水环境风险物质汇总表
	序号
	名称
	环境风险物质
	类别
	存在量（t）
	贮存临界量（t）
	是否超过临界量
	最大存在总量与临界量的比值（Q）
	比值和

	1
	水性漆
	油类物质
	涉水
	13.95
	200
	否
	0.06975
	0.07023

	2
	轻质白油
	油类物质
	涉气、涉水
	0.75
	2500
	否
	0.0003
	

	3
	机油
	油类物质
	涉气、涉水
	0.25
	2500
	否
	0.0001
	

	4
	油类危险废物
	油类物质
	涉气、涉水
	0.2
	2500
	否
	0.00008
	


因此本企业水环境风险物质Q=0.07023，当Q＜1时，本厂突发水环境事件风险等级直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。
3.2环境风险源辨识

本公司主要环境风险源为蘸漆车间、危废暂存间、轻质白油存放区、库房、液化石油气气瓶停放区。本单位与环境污染相关的风险事件主要为：液化石油气泄漏，水性漆泄漏、油类物质泄漏，火灾爆炸次生环境事件，消防废水外排和污染治理设施非正常运行等。

3.3突发环境事件及后果分析

根据《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境风险评估报告》相关内容，本公司将石油气泄漏，油类物质泄漏，火灾爆炸次生环境事件，消防废水外排、污染治理设施非正常运行事故所带来的环境风险确定为最大突发环境事件。

表3.3-1  环境风险物质扩散分析

	类别
	可能发生的突发环境事件
	造成突发环境事件因素
	释放环境污染物
	情景分析

	风险物质泄漏事件
	水性漆泄漏
	安全事故引发（①外部干扰，②腐蚀，③材料及施工缺陷、设计误差，④误操）
	危害水环境物质
	蘸漆车间设置有1座容积约15m3的蘸漆池，半地下设置，发生泄漏，如果泄漏量较少，及时采取防止措施，泄漏在地下罐池内，一般不会对周围环境造成影响；但如果排放量较大，首先造成泄露区域污染，外排出厂区外最终将造成地表水和土壤的污染。

	
	液化石油气泄漏
	安全事故引发（①外部干扰，②腐蚀，③材料及施工缺陷、设计误差，④误操）
	甲烷
	本厂液化石油气在储罐中储存，焊接用液化石油气6瓶，石油气最大存在量为0.09t；储罐或者输气产生裂口，导致石油气泄漏，石油气中的甲烷等有毒气体对人体和大气环境有害，如果遇明火发生火灾爆炸，可能生成SO2、NOx等有害气体，造成人员中毒、大气污染。

	
	轻质白油泄漏
	安全事故引发（①外部干扰，②腐蚀，③材料及施工缺陷、设计误差，④误操）
	油类物质
	厂区北侧厨房外设置有1个轻质白油储罐，罐体容积约1m3，轻质白油最大储存量为0.75t；厂区内厨房燃料油发生泄漏，如果泄漏量较少，及时采取防止措施，泄漏在储罐下方的围堰内，一般不会对周围环境造成影响；但如果排放量较大，首先造成泄露区域污染，外排出厂区外最终将造成地表水和土壤的污染。

	
	机油泄漏
	安全事故引发（①外部干扰，②腐蚀，③材料及施工缺陷、设计误差，④误操充装过量冒顶、装卸管道阀门连接不严等）
	油类物质
	机油储存在库房，储存在油桶内，规格为25L/桶，且库房地面做防渗措施，当发生泄漏时，一般泄漏在库房内，一般不会造成外环境污染。

	
	危废泄漏
	外部因素
	油类物质
	本厂的油类危废暂存在厂区的危废暂存间，危废储存在油桶内，且危废暂存间地面做防渗措施，设置有导流渠和收集池，当发生泄漏时，泄漏在危废暂存间时，一般不会造成污染。

	火灾爆炸次生环境事件
	火灾、爆炸
	石油气、轻质白油、机油、危废等
	易燃易爆泄漏遇到明火、静电等引发的火灾爆炸
	SO2、NOx及爆炸产生的粉尘
	①厂区内石油气和油类物质泄漏造成的火灾、爆炸，会造成可燃物的燃烧，释放的SO2，CO等会造成大气的严重污染。主要的影响对象是厂区生产、办公设施和周边大气环境等。

	
	消防废水外泄
	火灾、爆炸中产生的消防废水，由于管理和设施不够完善造成消防废水外泄
	消防废水
	发生火灾、爆炸时，会伴随有消防废水的的产生，事故产生的消防废水量主要是根据本事故的严重程度来决定，消防废水中的污染物主要为SS、石油烃等，如果消防废水大量的外排，会对下游的白水河和土壤造成污染。

	污染治理设施非正常运行
	除尘器故障
	颗粒物
	突发情况下除尘设施故障，会导致粉尘泄漏污染大气环境。对周边大气环境、农田造成污染。

	
	活性炭吸附装置故障
	有机废气
	蘸漆废气引至活性炭吸附装置处理，突发情况下环保设施故障，会导致有机废气泄漏污染大气

	
	中频炉循环冷却系统
	循环冷却水
	本公司正常情况下，中频炉循环冷却水循环利用不外排。因外部因素导致管道或水池破裂泄漏后，循环冷却水为清净下水，不含环境风险物质，泄漏不构成环境风险事件

	违法排污
	危废
	若企业将危险废物乱堆乱弃，对土壤及生态环境会造成一定污染，且修复难度较大。

	停电、断水、停气等
	/
	停电可以导致生产控制系统、主要生产设备、机泵、部分消防设施、一般照明和应急照明等突然停止运行，可能产生燃烧、爆炸、中毒和其他各种事故

	通讯或运输系统故障
	/
	通讯系统发生故障，突发环境事件发生后，应急指挥中心不能够及时得到事件现场的相关信息，影响到整个应急救援过程，使突发环境事件不能得到有效控制。

	各种自然灾害、极端天气或不利气象条件
	/
	在出现极端气候的条件下，可能会导致生产设施发生爆炸等事件，产生的次生环境影响情形分析与火灾、爆炸事件引起的次生环境污染事件最坏情景相同。


表3.3-2  突发环境事件及后果分析一览表

	序号
	突发环境事件类型
	各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围
	预估突发环境事件级别

	1
	液化石油气气瓶储罐泄漏
	当液化石油气气瓶发生泄漏时，液化石油气9.92min可全部泄漏完毕，最大泄漏量为0.09t，泄漏后全部蒸发，气体最大蒸发量为45m3。根据模型预测结果：下风向预测浓度达不到大气毒性终点浓度（PAC-2）150000.0mg/m和大气毒性终点浓度（PAC-3）260000.0mg/m³。综上，不会明显影响周边大气环境。
	Ⅱ级

	2
	油类物质（燃料油、机油、危废等）泄漏
	站内发生油类物质泄漏，最大泄漏量为0.75吨的燃料油，无外力作用下，储罐泄漏点至地势较低方向200m范围，燃料油储罐设置有围堰，可控制在围堰范围内；

在暴雨或者消防水作用下：厂区南距大箕河最近约1.6m，地面已布置有雨水管沟，如果泄漏的燃料油沿雨水管沟流入雨水收集池，暴雨天气再外流至大箕河，油类物质的泄漏还对周边土壤环境造成一定的影响。
	Ⅲ级-Ⅰ级

	3
	水性漆泄漏
	假定车间内所有水性漆吨桶全部泄漏时，泄漏量最大为1.8t，全部泄漏至库房外，厂区地面均已硬化，参考油类物质在平整的砂石地最小厚度10mm计算，厂区地面最大泄漏量扩展液范围为下游200m，将会沿地面径流以及雨水渠流入厂区雨水收集池进行收容，不会流出厂区外造成污染。强降雨天气情况下水性漆发生泄漏时，受污染的雨水将会沿地面径流及雨水渠流入厂区雨水收集池进行收容，不会流出厂区外造成污染。
	Ⅲ级-Ⅰ级

	4
	火灾爆炸次生环境事件
	火灾爆炸时，有毒有害气体有可能会对厂区职工和周边村庄居民健康产生一定不利影响，对大气环境造成污染。火灾爆炸事故发生后应立刻组织火灾扑救工作，启动环境应急监测，将周边500米范围内的职工、村民疏散至安全地带
	Ⅰ级

	5
	洗消废水外排环境事件
	火灾爆炸次生环境事件后，会产生消防废水，消防废水量较少时，可排入站区初期雨水收集池，若火灾较大，站内初期雨水收集池无法容纳时，多余的消防废水将通过厂区雨水排口排入周边水体，对厂外水环境造成污染。
	Ⅱ级-Ⅰ级

	6
	环保设施故障环境事件
	活性炭吸附+催化燃烧装置、布袋除尘器发生故障时，废气超标排放，污染物排放量较小，不会明显影响区域环境空气质量。
	Ⅱ级


3.4企业风险防控措施完善情况

根据《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件风险评估报告》的相关内容，公司制定了完善环境风险防控和应急措施的实施计划。整改措施完成情况见下表。

表3.4-1  风险防控措施完善情况一览表
	类别
	需要整改的项目内容
	整改情况

	环境风险管理制度
	环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构不太明确，未落实定期巡检和维护责任制度；
在班组和部门内部开展环境风险和环境应急管理的宣传和培训；未建立突发环境事件信息报告制度
	制定了环境风险防控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构，落实定期巡检和维护责任制度；每年开展一次环境风险和环境应急管理宣传和培训；建立了突发环境事件信息报告制度

	环境风险防控与应急措施
	厂区的废水总排口为雨水总排口，厂区内雨污分流；雨水通过厂区的地面直接外排。不具有雨水系统外排总排口监视及关闭设施，无专人负责在紧急情况下关闭雨水排口。
	初期雨水收集池的池出水管上设置切断阀，雨水排口设置监视及关闭设施，专人负责在紧急情况下关闭雨水排口。

	环境应急资源
	公司未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议
	根据公司的实际需要，公司与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议

	历史经验教训
	公司未制定应急预案，未对公司职工进行演练发生事故后可能出现救援不力的状况。
	编制了应急预案，落实各项环境风险防控措施，定期组织员工进行风险防控和处置措施培训，加强生产管理及安全环保制度。 


3.5风险评估等级

3.5.1突发大气环境事件风险等级

根据《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件风险评估报告》可知，本厂大气环境风险受体敏感程度为类型1（E1）、生产工艺过程与大气环境风险控制水平值M为30（类型为M1）、企业厂区涉气风险物质（Q=0.00948，Q＜1）以Q0表示，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）6.5章节，将该企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）。”

3.5.2突发水环境事件风险等级确定
本厂水环境风险受体敏感程度为类型1（E1）、生产工艺过程与水环境风险控制水平值M为54（类型为M3）、企业厂区涉水风险物质（Q=0.07023，Q＜1）。由于该企业厂区内涉水风险物质（Q=0.07023，Q＜1）以Q0表示，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）7.5章节，将该企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）。”

3.5.3确认企业风险等级
晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件风险评估等级为表示为“较大[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

第4章  组织指挥机制
4.1 应急组织体系
为了提高应对突发环境事件的预警和处置能力，保障参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地开展抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，应急组织体系以主要负责人组成，其他休息人员作为支援人员。当班负责人为事故应急指挥人员，当主要负责人不在岗位时，由当班负责人为临时指挥负责人。
应急组织机构系统如下图所示。


[image: image3.emf]应急指挥部

应急救援办公室

应

急

保

障

组

应

急

抢

险

组

警

戒

疏

散

组

应

急

监

测

协

调

组

应急组织机构图

4.2 组织机构职责

4.2.1 应急指挥部
应急指挥部设在厂长办公室，是由企业应急管理最高领导机构，负责本企业应急管理指挥工作，协调事故应急期间各个机构的关系，统筹安排整个应急行动，保证行动快速、有效地进行，避免因为行动紊乱而造成不必要的事故损失。

总指挥：王利刚（厂长），联系电话：13703568350

副总指挥：王宏斌（副厂长），联系电话：13191266215

1、应急指挥部主要职责

（1）决定启动、终止应急预案，由总指挥发布；

（2）全权负责事故应急处置的组织指挥，对应急方案进行决策，由总指挥下达应急指令；

（3）根据事态发展和控制程度，适时提高或降低响应级别，并调整事故处置方案；

（4）由总指挥及时向晋城市生态环境局泽州分局报告事件信息，并向周边居民和企业进行通报；

（5）配合政府部门开展应急处置和事故调查工作。

2、总指挥职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；

（2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；

（3）保障公司突发环境事件应急保障经费的投入；

（4）接收政府的指令和调动；

（5）决定应急预案的启动及企业级突发环境事件应急预案的终止；

（6）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；

（7）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及指挥现场应急处理；

（8）发布应急处置命令；

（9）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向晋城市生态环境局泽州分局报告并提出协助请求。

3、副总指挥主要职责

（1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；

（2）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告；

（4）协助总指挥组织和指挥应急任务；总指挥无法到达现场时代行总指挥相应职责；

（5）事故现场应急的直接指挥和协调；

（6）对应急行动提出建议；

（7）负责公司人员应急行动的顺利执行；

（8）控制现场出现的紧急情况；

（9）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。
4.2.2 应急救援办公室职责

应急指挥部下设应急办公室，设在办公室，是应急指挥部的日常办公以及突发环境污染应急管理的综合协调机构。

应急办公室主任：王婷婷（办公室主任），联系电话：15835603802
应急救援办公室职责：

（1）负责组织应急预案制定、修订工作；

（2）负责本公司应急预案的日常管理工作；

（3）负责日常的接警工作；

（4）组织应急的培训、演练等工作；

（5）上传下达指挥安排的应急任务；

（6）负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；

（7）事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息；

（8）负责整理、保存事故发生后的相关数据。

4.2.3应急处置队伍组成及职责

本企业有员工共40人，根据员工现有岗位职责及业务能力，针对本企业的人员、物资配备和处置突发环境事故的重点，分为警戒疏散组、应急抢险组、应急保障组、环境应急监测协调组。

警戒疏散组

组长：李二强（保卫科长）联系电话：15235606580

成员：保卫科职工

职责：负责事发地周边安全警戒，协助疏散突发事件发生区域的人员；配合交通管理部门，对突发环境事件可能影响的区域实施交通管制和交通疏导。保障救援道路畅通；保护现场，维护现场秩序。

应急抢险组

组长：王玉涛（生产负责人）联系电话：13703569079

成员：生产职工、维修工等
职责：承担事件现场灭火、抢救工作；根据专家意见，组织各方面的力量，采取有效措施，最大限度地消除污染危害，制止污染的扩大和蔓延，避免事态发展。

应急保障组
组长：李丁奇（后勤科长）联系电话：18635608229

成员：后勤职工等
职责：后勤部负责抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员食品、生活品及时供应；负责确保抢险资金按时到位，保证抢险工作的顺利有序进行，及统计事件直接和间接经济损失。并负责组织救援车辆，运送抢险救灾物资、事件抢救人员及受伤人员。

环境应急监测协调组
组长：马龙（销售科科长）联系电话：15235606580

成员：销售科职工

职责：承担协调事件现场环境污染应急监测工作，负责在事件发生后确定事故的中心区域；测定事故区域的污染情况，指定疏散的路线和疏散人群的安全区域（上风口处），负责尽快请求外委的监测公司和泽州县环境监测部门专业人员进行支援，并配合其完成工作。

表4.2-1   应急队伍成员名单及联系方式

	担任职务
	姓名
	公司行政职务
	联系电话

	总指挥
	王利刚
	厂长
	13703568350

	副总指挥
	王宏斌
	副厂长
	13191266215

	应急办公室
	主任
	王婷婷
	办公室主任
	15835603802

	应急抢险组
	组长
	王玉涛
	生产负责人
	13703569079

	
	成员
	生产职工、维修工

	警戒疏散组
	组长
	李二强
	保卫科长
	13663564696

	
	成员
	保卫科职工

	应急监测协调组
	组长
	马龙
	销售科科长
	15235606580

	
	成员
	销售科职工

	应急保障组
	组长
	李丁奇
	后勤科长
	18635608229

	
	成员
	后勤职工


4.3 应急指挥机制

（1）事故发生后，最早发现者应立即报告部门负责人，如经判断，情况严重者可在报告部门负责人后直接报119，并立即向企业应急指挥部报警。

（2）企业应急指挥部接到报警后，应立即启动企业现场处置方案，组织开展事故救援行动。

（3）企业应急指挥部随时关注事故发展状况，如事故超出企业自身控制范围或者事故有扩大倾向，则应启动相应级别的现场处置方案，同时向上级有关部门报告，并联系应急监测单位协助进行应急监测。

（4）应急抢险组到达事故现场时，应穿戴好防护器具，进入事故现场进行，根据事故情况进行抢险和人员救援行动。如果发现受伤中毒人员，应尽快转移到安全地带交由医务救疗组负责救护。

（5）应急保障组应迅速、及时组织和提供抢险所需物资、防护用品和运输车辆等，如企业物资供应困难，指挥部应立即向友邻单位或上级单位请求支援。

（6）在事故得到控制后，事故处理及善后处理组调查事故原因和落实防范措施及抢修方案，并组织人员根据抢修方案组织抢修，尽快恢复生产。并在工艺专家组的建议下，对受污染现场和环境进行恢复处置工作。

突发环境事件应急响应程序见下页图7.1-1。


[image: image4.emf]信息判断

预警研判

无事故

无

需

发

布

预

警

启动

黄色预警

事态

是否控制

预警解除

启动车间级应

急处置

得到控制或

事故未发生

不可控制或

事故发生

车间级

指挥部接警

事故得到控制

启动

橙色预警

事故扩大

切断和控

制污染源

事态

是否控制

上报、总结

是

应急指挥部

否

现场处置、监测

启动厂界级应急处置

事态

是否控制

应急终止

是

后期处置

总结评估

厂界级

启动

红色预警

切断和控

制污染源

上报

上报晋城市生态环

境局泽州分局、泽

州县人民政府启动

政府预案

上报

处置、监测

应急指挥部

指挥

事故扩大

厂外级

外援力量

指挥

支援


图4.3-1   突发环境事件应急响应流程图
4.4 分级响应机制

4.4.1 事故分类等级
根据公司的实际生产情况，突发环境事件的紧急程度、危害程度、影响范围、企业内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源等，将突发环境事件分为三级：厂外级（红色）、厂界级（橙色）、车间级（黄色）。

（1）厂外级（红色）：

发生较大环境污染事件：由于发生火灾爆炸事件，大气污染扩散到周边环境，超出公司控制范围；水性漆、油类物质及消防废水大量泄漏，并且泄漏已出厂界，污染到厂区周边，超出公司可以控制范围；或者发生其他重大或特大污染事故，事故范围大，难以控制，超出企业可控制范围；需要动用县级以上的应急救援力量才能控制。

（2）厂界级（橙色）：

发生较大环境污染事件：水性漆、油类物质泄漏，在厂区内可处理完毕；火灾事件，在火灾发生初期即完成了处理；液化石油气气瓶泄漏事件；消防废水泄漏，泄漏消防水在未流出厂界外就能完成处理，预期不会扩大到公共区，但必须启动本公司应急救援力量才能控制。事件涉及的有害影响为公司厂界范围内，需要动用企业应急救援力量才能控制，但其影响预期不会扩大到厂界外公共区域。

（3）车间级（黄色）：

事件涉及的有害影响为公司个别工序，如水性漆、油类物质泄漏在车间或围堰内就可以处理时，需动用部门应急救援力量来控制，但其影响预期不会扩大到厂界内其他部门。

表4.4-1 环境事件应急分级

	级别
	事件描述
	报告单位
	负责人
	突发环境事件类型

	红色
	厂外级
	事件涉及的有害影响可能扩大到厂外以及周边企业及居民等，需要动用泽州县及以上应急救援力量才能控制的事件
	晋城市生态环境局泽州分局、泽州县人民政府
	王利刚
	火灾次生污染超出厂界；

水性漆、油类物质泄漏至厂外；

环保设施故障，废气超标排放。

	橙色
	厂界级
	事故涉及的有害影响为厂界内，需要动用全厂或部门应急救援力量才能控制，但其影响预期不会扩大到公共区域
	应急救援指挥部
	王宏斌
	火灾次生污染控制在厂区内；

消防废水泄漏控制在厂区内；

水性漆、油类物质（轻质白油、机油、危废）泄漏控制在厂区内；

液化石油气气瓶泄漏事件；

	黄色
	车间级
	事件涉及的有害影响为厂区个别工序和车间内，需要动用公司应急救援力量来控制，但其影响预期不会扩大到车间外
	应急救援指挥部
	王婷婷
	水性漆、泄漏控制在车间内

油类物质（轻质白油、机油、危废）泄漏控制在车间或围堰内；


4.4.2 分级响应

根据突发环境事件的分级标准和企业的实际应急处置能力，将突发环境事件应急响应分为三级，并按照分级负责的原则，确定现场负责人，指挥调度应急处置工作和开展处置措施。

1、一级响应：厂外级突发环境事件（红色）

厂外级突发环境事件需上报晋城市生态环境局泽州分局、泽州县人民政府应急办、上级公司。应急响应按照泽州县人民政府突发环境事件应急响应程序执行，晋城市旭通铸造股份有限公司应急指挥部、应急救援人员应服从政府部门领导，全力配合实施应急救援，做好应急救援保障工作。

出现下列情况之一，采用红色应急响应：

①油类物质（轻质白油、机油、危废）泄漏至厂外；
②发生火灾爆炸事件，次生污染超出厂界；

③水性漆泄漏至厂外；

④消防废水泄漏，泄漏至厂外；

⑤环保设施故障（除尘系统、活性炭吸附+催化燃烧），废气超标排放。

2、二级响应：厂界级突发环境事件（橙色）

厂界级突发环境事件需上报晋城市旭通铸造股份有限公司应急救援指挥部。应急响应需启动本应急预案和相关专项应急预案实施救援，晋城市旭通铸造股份有限公司应急指挥部指挥应急救援。

出现下列情况之一，采用橙色应急响应：

①液化石油气气瓶泄漏事件；
②小型火灾次生污染控制在厂区内；

③消防废水泄漏控制在厂区内；

④油类物质（轻质白油、机油、危废）泄漏控制在厂区内；

⑤水性漆泄漏控制在厂区内；

3、三级响应：车间级突发环境事件（黄色）

车间级突发环境事件需上报企业领导。

出现下列情况之一，采用黄色应急响应：

①油类物质（轻质白油、机油、危废）泄漏控制在车间或围堰内；

②水性漆泄漏控制在蘸漆车间内；
4.4.3响应程序

应急救援指挥办公室接到事故报告后，立即根据事故报告的详细信息，确定该事故的响应级别。

1）黄色响应程序

（1）发现前兆异常、发现水性漆、油类物质（轻质白油、机油、危废）储罐或油桶泄漏，要及时报告应车间负责人。

（2）车间负责人接到有关预警信息报告后，要及时准确记录，立即组织确认。

（3）车间负责人将信息确认结果及时向站长反馈，并将确认信息及时进行核实、处理。

（4）应急预案启动后，应急总指挥不得随意外出，应急总指挥不在或者有特殊情况时，由第二负责人递补。应急救援指挥部进入紧急状态，密切监视事故动态，保持联系，注意异常情况，提出分析意见，并随时报告事故发生的变化。对可以处理的隐患及时组织人员进行排除。

（5）在应急期，应急救援指挥部根据情况部署应急预案的实施工作，对应急活动中发生的争议采取紧急处理措施。

2）橙色响应程序

（1）事故发生或升级后，造成消防废水泄漏控制在厂区内；液化石油气气瓶泄漏；油类物质（轻质白油、机油、危废）泄漏控制在厂区内；小型火灾次生污染控制在厂区内时，上报应急总指挥部，及时启动橙色响应。

3）红色响应程序

（1）危险发生或升级后，火灾爆炸事件引发次生污染超出厂界；油类物质、消防废水泄漏出厂外，除尘系统、活性炭吸附+催化燃烧环保设施发生故障，废气超标排放。上报应急总指挥部，及时启动红色响应。根据事故的情况及所涉及的范围建立警戒区。同时由指挥部上部晋城市生态环境局泽州分局等管理部门，管理部门到达现场形成指挥部后应急指挥权移交管理部门指挥。配合上级相关部门共同处置。
第5章  监控预警和信息报告
5.1监控预警
5.1.1监控预警方案
公司按照“早预防、早发现、早报告、早处置”的原则，降低事故损失，必须建立健全危险源预防体系，具体工作内容包括以下两个方面：

首先是监控与监测内容：主要包括监控对象、部位、方式、时间以及频率。

其次是监控与监测人员、物资：人员落实到位，监控仪器、设施、药品配备齐全。

对我公司可能涉及的危害因素进行识别并进行风险评估，对评估出的重大危害因素编制具体的管理方案或控制措施。在实施过程中按管理方案或控制措施进行实施，并对实施效果进行监控。对环境事件信息进行接收、统计分析，对预警信息进行监控。

表5.1-1   预警检查（监测）制度及工作方案
	作业过程
	场所
	风险物质
	主要监控预警措施
	检查/监测频次
	责任人
	备注

	蘸漆车间
	蘸漆车间
	水性漆
	蘸漆池、水性漆吨桶专职工人巡查；设置有应急泵
	1次/天
	生产负责人
	安全要求日常检查

	石油气气瓶
	气瓶间
	石油气
	石油气气瓶区定期检修，更换，安排工人巡查
	1次/天
	生产负责人
	安全要求日常检查

	轻质白油储罐
	厨房北侧
	轻质白油
	轻质白油储罐设置有围堰；专职工人巡查；设置有应急泵
	1次/天
	生产负责人
	安全要求日常检查

	储存
	机油库房
	机油
	对库房定期检查，并加强维护、保养防止因磨损、腐蚀等原因发生破裂，泄漏；对危废的储存过程加强管理
	1次/天
	生产负责人
	安全要求日常检查

	储存
	危废暂存间
	危险废物
	对危废暂存间定期检查，并加强维护、保养防止因磨损、腐蚀等原因发生破裂，泄漏；对危废的储存过程加强管理
	1次/天
	生产负责人
	安全要求日常检查

	应急设施、物资
	应急物资储备点
	--
	应急抢险物资设置专人负责，当遇到危险预警时，能够迅速、准确的展开各方面的施救工作
	1次/天
	维检人员
	安全要求日常检查

	环保设施
	各布袋除尘器
	有组织废气
	布袋运行情况，处理效率等
	1次/天
	环保负责人
	日常检查

	环保设施
	活性炭吸附装置故障
	有组织废气
	催化燃烧装置、活性炭吸附装置运行情况，处理效率等
	1次/天
	环保负责人
	日常检查

	雨水收集
	雨水收集池
	初期雨水
	检查雨水沟渠堵塞情况、雨水排口情况、池内液位
	1次/天
	现场检查
	生产负责人


5.1.2 监控信息的获取及研判 
1、监控信息的获得途径 
企业根据包括但不限于以下几种途径获取的突发事件信息，并根据自身实际情况进行分析研判，设定发布预警的条件。 
（1）气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时； 
（2）环境风险防控设施或污染处理设施异常，不能正常发挥作用时； 
（3）通过对主要工段和生产系统各环节监控，发现生产指标、参数及状态等偏离正常值时； 
（4）被监控物质的浓度等指标超过预警系统设置阈值时； 
（5）发生生产安全事故可能次生突发环境事件时； 
（6）基层岗位上报生产安全事故信息时； 
（7）经风险评估、隐患排查、专业检查等发现可能发生突发环境事件的征兆。
2、监控信息的分析研判 
应急指挥部接到监控信息后，应根据一下方法进行研判：
（1）根据发现隐患或事故的位置，环境风险物质的理化性质、毒性以及环境危害，研判可能的泄漏源强和事故后果；通过现场实时监测数据或监控影像，分析环境事件发生可能性；根据需要动用的环境应急设施、应急物资储备、应急处置人员，研判预警等级。 
（2）若即将发生极端天气，根据自然灾害预警信息，结合企业环境风险等级和应急处置能力，研判预警等级。 
5.1.3 预警条件及分级
根据预警对应的突发环境事件危害程度、影响范围、控制事态的能力以及可以调动的应急资源，突发环境事件预警分黄色（车间级别）、橙色（厂级别）和红色（厂外级别）三个等级，预警分级对应条件见表5.1-2。

表5.1-2  预警分级条件
	预警分级
	预警条件（可能发生突发事件的情形）

	红色预警
	可燃物泄漏引发火灾爆炸事件，次生污染超出厂界；

油类物质（轻质白油、机油、危废等）发生大量泄漏，围堰装置失效，预计可能溢流至厂外；

水性漆发生大量泄漏，预计可能溢流至厂外；
产生大量消防废水，雨水收集池无法收集，预计可能泄漏至厂外；

环保设施故障，废气超标排放。

	橙色预警
	油类物质引发的小型火灾事件，次生污染控制在厂区内；

消防废水泄漏预计可控制在厂区内；

石油气气瓶发生破损泄漏；

水性漆、油类物质（轻质白油、机油、危废）少量泄漏，防控措施失效，预计泄漏控制在厂区内；。

	黄色预警
	水性漆、油类物质（轻质白油、机油、危废）少量泄漏，预计泄漏控制在车间和围堰内；


5.1.4预警研判

应急办公室在接到警报时，应先对报警信息进行初步的研判，若确定为假警时，针对假警的内容进行相应的信息处置；若确定报警信息如实，则上报应急指挥部，应急指挥部根据预报信息分析对该事件的危害程度、紧急程度和发展态势进行会商初判，必要时可同时安排人员进行先期处置，采取相应的防范措施，避免事态进一步恶化。
5.1.5 预警程序
按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发环境事件的预警进行分级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。具体流程如下：


[image: image5.emf]事件

预 警

事态严重程度

事

态

不

严

重

事

态

严

重

无

危

险

解

除

降级 升级


根据生产过程中发现的事件预兆，企业应急救援指挥机构采取以下措施：

及时发布和传递预警信息，按程序向相关领导报告；2、下达预警指令，启动预警行动方案，执行相应预防性处置措施；3、密切跟踪事态发展，检查措施执行情况做好相应的应急准备；4、应急机构根据现场情况进入应急准备阶段；5、一旦达到事件标准时，启动相应的现场处置方案。

5.1.6预警信息汇总和发布

本项目预警监测人员、巡检人员、岗位当班人员等发现可能引发突发环境事件的事故、隐患或异常后，要立即上报至应急办公室、应急指挥部。应急指挥部应当立即进行核实，判断事件性质和类别，当符合预警发布条件时及时发布预警。当发现符合较高级别预警发布条件时，可以越级上报。

1、预警信息汇总

预警信息汇总程序为：发现人员→应急办公室→应急指挥部。当预警级别为黄色、橙色时，应急办公室接到预警信息后，立即进行核实，判断事件的性质和类别，核实后报告应急指挥部；当预警级别为红色，由厂长报告至晋城市生态环境局泽州分局、泽州县人民政府。

2、预警信息发布

当预警级别为黄色、橙色，由应急办公室发布预警信息；当预警级别为红色，由公司应急指挥部总指挥发布预警信息。预警信息包括事件的类别、发生的时间、可能涉及范围、可能危害程度、可能延续时间和应采取的相应措施等。

突发环境事件报警方式采用应急值班电话报警，由应急指挥部根据事态情况通过通讯系统向公司内部发布事故信息，做出紧急应急措施。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或周边单位负责人发布消息，提出要求组织撒离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。电话通知内容必须清楚、简明。主要内容包括：①通报人姓名；②污染事故发生时间、地点、现场情况；③污染事故的简要经过、初步原因、严重程度；④处置措施；⑤信息报告人员的联系方式；⑥其他事项。

5.1.7 预警解除与升级 
当突发环境事件的危险已经消除，经过评估确认，由应急指挥部适时下达预警解除指令，应急办公室将指令信息及时传达至各相关职能部门，分为以下三种情况：
一是接到报警时事故未发生，发布了橙色预警但未进行应急处置，预警解除。
二是接到报警时事故未发生，发布了橙色预警且橙色预警升级为红色预警（即采取了应急处置），处置完成环境突发事件危险已经消除后预警解除（即应急终止）。 
三是接到报警时事故已发生，启动红色预警，处置完成环境突发事件危险已经消除后预警解除（即应急终止）。
为减化程序，一般预警解除即响应自动终止，响应终止即预警自动解除。
5.3通讯联络方式

应急指挥部设在值班室，24小时电话畅通，所有警情首先发现者可拨打电话报警。应急指挥部与泽州县人民政府、晋城市生态环境局泽州分局等单位建立畅通的通信网络。

应急救援指挥中心成员单位之间建立应急专线电话，指挥部成员、指挥部办公室人员住宅电话和手机作为备用联系方案，移动电话必须保证24小时开机。应急救援指挥中心及办公室、厂级应急救援指挥机构以及现场应急救援指挥部建立专线通信联系，通过有线电话、移动电话等通信手段，保证通信联系畅通。现场应急救援指挥部与事故现场的通信联系也须在灾害事故发生后第一时间建立起来。
1、内部联络

各岗位组长与值班室的有线电话：各相关人员的手机，见附件。

表5.3-1   应急队伍成员名单及联系方式

	担任职务
	姓名
	公司行政职务
	联系电话

	总指挥
	王利刚
	厂长
	13703568350

	副总指挥
	王宏斌
	副厂长
	13191266215

	应急办公室
	主任
	王婷婷
	办公室主任
	15835603802

	应急抢险组
	组长
	王玉涛
	生产负责人
	13703569079

	
	成员
	生产职工、维修工

	警戒疏散组
	组长
	李二强
	保卫科长
	13663564696

	
	成员
	保卫科职工

	应急监测协调组
	组长
	马龙
	销售科科长
	15235606580

	
	成员
	销售科职工

	应急保障组
	组长
	李丁奇
	后勤科长
	18635608229

	
	成员
	后勤职工


2、外部联络

政府机关：

泽州县人民政府：0356-3033064

晋城市生态环境局泽州分局应急值班室：0356-2022718

晋城市生态环境局值班室：0356-2026736
泽州县应急管理局：0356-2061963
晋城市应急管理局应急值班电话：0356-2068110

急救电话：120

火警报警电话：119

报警电话：110

5.4企业内部报告

事件发生时，信息报告十分重要。有效的通信网络可以使灾害现场及时与外界取得联系，使外界及时了解和掌握灾害的基本情况，进而采取措施。应用于本公司通信的系统有固定电话和手机通信系统，可以满足应急救援通信的需求。应急救援指挥部负责人为王利刚，手机号码：13703568350，24小时电话畅通。

突发环境事件发生后，最早发现者应立即向应急办公室主任报告，然后应急办公室主任立即向指挥部报告，经指挥部确认情况需启动处置方案则立即向应急救援办公室下达命令（具体详见5.3章节）。可以使用扩音器向工作人员通报应急情况，动员应急人员到岗，并提醒其他无关人员采取防护行动，转移到更安全的地方或进入安全避难点或撤离单位。
5.5 信息上报

5.5.1报告流程
突发性环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

1、初报从发现事件后立即上报；

2、续报在查清有关基本情况后随时上报；

3、处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

突发环境事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发环境事件后，在1小时内向泽州县人民政府及晋城市生态环境局泽州分局报告。紧急情况下，可以越级上报。

泽州县人民政府：0356-3033064

泽州县应急管理局：0356-2061963
晋城市生态环境局泽州分局应急值班室：0356-2022718
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5.5.2报告内容

1、突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

（1）初报从发现事件后立即上报；

（2）续报在查清有关基本情况后随时上报；

（3）处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

2、初报可用电话直接报告，但必须在立即进行书面报告，主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

3、续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

4、处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

信息上报决策人：总指挥，王利刚；联系电话：13703568350。
5.6 信息通报

当污染事故超出企业自身应急处置能力或可能对周围的环境构成威胁，并有可能造成重大生命财产损失时，及时通报可能受到污染危害的单位和居民。

企业发生火灾、爆炸及次生污染、石油气泄漏、油类物质泄漏、消防废水外排等突发环境事故时，可能对周围的环境构成威胁。根据事故现场状况，迅速判断出事故可能受影响的区域，并通报受影响的区域内的企业、居民点、自然村等采取紧急疏散、水体污染禁止饮用等应急措施。

信息通报决策人：总指挥，王利刚；联系电话：13703568350。
表5.5-1  周边通报单位及联系方式

	序号
	职务
	联系方式

	1
	泽州县大箕镇人民政府
	0356-3815511

	2
	庄稞村
	王宏斌  13191266215

	3
	晋城市鹏博铸造股份有限公司
	0356-3815866

	4
	山西国联检测有限公司
	0356-8888818


第6章  应对流程和措施
6.1 应对流程
具体应对流程遵循企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施等原则。

突发环境事件发生后，根据事故的具体情况研判所涉及的环境范围，建立警戒区。（2）应急救援组先期对废水进行截留或倒入事故池、拦截措施对废水进行围挡，对废水排放源头的环境风险单元进行堵漏措施；请求外部应急监测部门对可能影响到的环境敏感点进行应急监测。（3）必要时请求外部医疗救护单位进行救援，及时应对人员中毒等事故。（4）应急指挥部根据应急预案启动相关应急抢险措施，要及时请求外部救援单位、互助单位进行救援。比如必要的工程抢险机械、设备、应急监测设备、医疗救护设备等。（5）在应急期，本企业各行动组和车间必须准备必要的值班日记，以便记下行动中的紧急情况。（6）应急基本结束时要进行必要的应急监测，当监测结果达标后由应急指挥部宣布应急结束。（7）做好平息事件谣传或误传，确保社会秩序稳定。

6.2 应急设施（备）及应急物资
根据《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件风险评估》，本项目可能发生的突发环境事件分别为：水性漆泄漏、液化石油气泄漏、油类物质泄漏、火灾爆炸产生的次生污染；消防废水外排；环保设施故障等均构成突发环境事件。

为保证以上突发环境事件得以顺利处置，本企业需配备相应的应急物资，如下所示：

表6.2-1  企业应急物资一览表

	主要作业方式或资源功能
	名称
	数量
	存储位置

	污染源切断
	沙袋
	20个
	应急物资库

	
	堵漏工具
	1套
	

	污染物控制
	防渗土工膜
	50m2
	

	污染物收集
	应急空桶
	2个
	

	
	防爆泵
	1台
	

	
	应急水泵
	2台
	

	
	吸油毡
	50片
	

	污染物降解
	砂土
	若干
	

	
	活性炭
	60kg
	

	安全防护
	正压式空气呼吸器
	2套
	应急物资库

	
	氧气袋
	2个
	

	
	防护服
	4套
	

	
	防尘口罩
	20个
	

	
	防护眼镜
	20副
	

	
	防毒面具
	6个
	

	
	安全手套
	10双
	

	
	安全帽
	24个
	

	消防物资
	灭火器
	20个
	企业根据建筑设计防火规范配备相应的数量，并分布在危险目标周围

	
	沙箱
	5个
	

	
	水管
	40m
	

	
	铁镐
	5把
	

	
	铁锹
	20把
	

	
	铁丝
	3盘
	

	
	消防水箱
	4套
	


表6.2-2  晋城市鹏博铸业股份有限公司应急设施(备)和物资一览表
	类型
	名称
	数量
	用途
	存储位置

	通讯设备
	喇叭/音响
	1台
	通讯联络
	门房

	消防物资
	灭火器
	38个
	灭火
	企业根据建筑设计防火规范配备相应的数量，并分布在危险目标周围

	
	沙桶
	10个
	
	

	
	灭火毯
	2块
	
	

	
	消火栓
	1个
	
	

	
	软管
	30m
	
	

	
	铁锹
	5把
	
	

	
	手电筒
	2个
	
	

	医疗急救
	急救箱
	1个
	医疗急救
	办公室

	个人防护用品
	雨衣
	5套
	个人防护
	应急物资库

	
	雨鞋
	5双
	
	

	
	安全帽
	10个
	
	

	
	防毒面具
	1个
	
	

	环境应急物资和设施
	可燃气体泄漏报警仪
	3个
	预警
	调压柜

	
	40cm×60cm沙袋
	20个
	截留、设置围堰
	应急物资库

	
	砂土
	若干
	截留、设置围堰
	

	
	应急空桶
	3个
	收集泄漏的油品、水性漆
	

	
	防爆泵
	1台
	转移泄漏的油品
	

	
	应急水泵
	1台
	转移洗消废水
	

	
	防渗土工膜
	50m2
	收集泄漏的含漆雨水
	

	
	1.0×1.0m吸油毡
	50片
	吸附
	

	应急交通工具
	车辆
	企业车辆随时待命
	应急
	厂区


6.3 应急方案和应急措施

根据晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境危险因素，结合环境风险评估报告中突发环境事件情景分析，对可能造成环境污染的典型突发环境事件情景，制定对应的应急处置措施。

6.3.1水性漆泄漏事件应急措施

蘸漆车间内设置有1座蘸漆池半地下设置，储存量为12.15t，同时储存有2桶水性漆用于定期添加，规格为1m3/桶，储存量为1.8t。水性漆泄漏事件一般可能发生个别吨桶破损、倾倒等事故。发生水性漆泄漏事件应急处置措施如下：

（1）水性漆少量泄漏在库房内，将泄漏桶中剩余的水性漆倒入应急空桶中。用砂土对库房地面无法收集的水性漆进行吸附，吸附了水性漆的砂土按危险废物处置。

（2）水性漆大量泄漏出蘸漆车间外时，利用砂土构筑围堰，将围堰内的水性漆收容至空桶中，用砂土、活性炭对围堰内无法收集的水性漆进行吸附。

（3）强降雨天气含水性漆雨水外排时，可利用厂区雨水池进行收容，将泄漏的废水全部收集，采用活性炭吸附处理。

表6.3-1  水性漆泄漏应急处置卡
	事故位置
	蘸漆车间

	应急事故类型
	水性漆泄漏事件

	责任岗位
	厂长：王利刚 联系电话：13703568350

	应急流程
	发现应急事件→上报→初期处置→抢险救援

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。

	预案启动
	应急总指挥根据事故情况决定启动Ⅲ级-Ⅰ级响应机制

	预防措施
	在存储过程中加强日常管理，由专人定期进行检查。

	应急处置措施
	（1）水性漆少量泄漏在库房内，将泄漏桶中剩余的水性漆倒入应急空桶中。用砂土对库房地面无法收集的水性漆进行吸附，吸附了水性漆的砂土按危险废物处置。

（2）水性漆大量泄漏出蘸漆车间外时，利用砂土构筑围堰，将围堰内的水性漆收容至空桶中，用砂土、活性炭对围堰内无法收集的水性漆进行吸附。

（3）强降雨天气含水性漆雨水外排时，可利用厂区雨水池进行收容，将泄漏的废水全部收集，采用活性炭吸附处理。

	应急物资装置
	应急空桶、砂土、沙袋、雨水收集池、活性炭等

	存放位置
	应急物资库


6.3.2 液化石油气泄露应急措施

厂区设备维修过程切割焊接工序使用罐装液化石油气，均储存在气瓶间内，最大储存量为0.09t。

1、风险防控措施

（1）按规定进行维修、保养，做好日常检查，及时更换易损及老化储罐，防止泄漏事故的发生。

（2）储存于阴凉、通风的库房，库温不宜超过30℃且远离火种、热源。

2、应急处置措施

（1）发现泄漏时立即关闭阀门，停止用气。

（2）根据现场风向和风速划定警戒区域，疏散现场人员，并进行隔离，严格限制出入。防止因石油气泄露可能导致的人员中毒，直至已泄露的气体完全稀释扩散。
表6.3-2  液化石油气泄漏应急处置卡
	事故位置
	气瓶间、机修车间

	应急事故类型
	液化石油气泄漏事件

	责任岗位
	厂长：王利刚 联系电话：13703568350

	应急流程
	发现应急事件→上报→初期处置→抢险救援

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。

	预案启动
	应急总指挥根据事故情况决定启动Ⅱ级响应机制

	预防措施
	按规定进行维修、保养，做好日常检查，及时更换易损及老化气瓶，防止泄漏事故的发生。

	应急处置措施
	1、发现泄漏时立即关闭阀门，停止用气；2、根据现场风向和风速划定警戒区域，疏散现场人员，撤离至上风向。防止因石油气泄露可能导致的人员中毒，直至已泄露的气体完全稀释扩散。

	应急物资装置
	正压式空气呼吸器、防静电服

	注意事项
	设置隔离、切断泄漏源


6.3.3 油类物质泄漏事件应急措施
厂区涉及的油类物质为机油、废机油以及轻质白油。机油储存在库房，最大储存量为0.25t。废机油暂存在危废暂存间内，最大储存量为0.2t。厂区厨房北侧轻质白油储罐的最大储存量为0.75t。

1、风险防控措施

（1）危废暂存间内的废机油储存区设置导流槽、集液池，门口设围堰，地面采取防渗措施。

（2）油品存储过程中加强日常管理，由专人定期进行检查。

（3）轻质白油储罐下方设置有围堰，加强日常管理，由专人定期进行检查。 
2、应急处置措施

废机油泄漏在危废间内，采用吸油毡对地面漏油进行吸附，将泄漏桶中剩余的油品倒入应急空桶中。吸附了油料的吸油毡按危险废物处置。

机油少量泄漏在库房内，采用吸油毡对地面漏油进行吸附，将泄漏桶中剩余的油品倒入应急空桶中；大量泄漏出库房外时，利用砂土构筑围堰，将围堰内的油品收容至空桶中，用吸油毡对围堰内无法收集的油品进行吸附，吸附了油料的吸油毡按危险废物处置；强降雨天气含油雨水外排时，可利用厂区雨水池进行收容，将泄漏的废水全部收集，采用活性炭吸附处理。

轻质白油储罐发生泄漏时，立即关闭阀门，使用堵漏器材对泄漏部位进行封堵，防止泄漏的油料流出厂区，利用防爆泵将围堰内的油料收容至应急空桶中，采用吸油毡对地面漏油进行吸附，大量泄漏排出厂区时在下游涵洞处采取沙袋堵截措施。强降雨天气含油雨水外排时，在雨水排出口下游挖坑并铺设防渗膜进行收容，将泄漏的含油废水全部收集。收集到的含油雨水及时抽至应急空桶外委处理。
表6.3-3  油类物质泄漏应急处置卡
	事故位置
	油品仓库、危废库、轻质白油储罐

	应急事故类型
	油类物质泄漏

	责任岗位
	厂长：王利刚 联系电话：13703568350

	应急流程
	发现应急事件→上报→初期处置→抢险救援

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。

	预案启动
	应急总指挥根据事故情况决定启动Ⅲ-Ⅰ级响应机制

	预防措施
	（1）危废暂存间内的废机油储存区设置导流槽、集液池，门口设围堰，地面采取防渗措施。

（2）油品存储过程中加强日常管理，由专人定期进行检查。

（3）轻质白油储罐下方设置有围堰，加强日常管理，由专人定期进行检查。

	应急处置措施
	废机油泄漏在危废间内，采用吸油毡对地面漏油进行吸附，将泄漏桶中剩余的油品倒入应急空桶中。吸附了油料的吸油毡按危险废物处置

2、机油少量泄漏在库房内，采用吸油毡对地面漏油进行吸附，将泄漏桶中剩余的油品倒入应急空桶中；大量泄漏出库房外时，利用砂土构筑围堰，将围堰内的油品收容至空桶中，用吸油毡对围堰内无法收集的油品进行吸附，吸附了油料的吸油毡按危险废物处置；强降雨天气含油雨水外排时，可利用厂区雨水池进行收容，将泄漏的废水全部收集，采用活性炭吸附处理。

3、轻质白油储罐发生泄漏时，立即关闭阀门，使用堵漏器材对泄漏部位进行封堵，防止泄漏的油料流出厂区，利用防爆泵将围堰内的油料收容至应急空桶中，采用吸油毡对地面漏油进行吸附，大量泄漏排出厂区时在下游涵洞处采取沙袋堵截措施。强降雨天气含油雨水外排时，在雨水排出口下游挖坑并铺设防渗膜进行收容，将泄漏的含油废水全部收集。收集到的含油雨水及时抽至应急空桶外委处理。

	应急物资装置
	应急空桶、防爆泵、吸油毡、防渗膜、沙袋

	注意事项
	设置隔离、切断泄漏源


6.3.4火灾次生环境事故的应急措施

1、应急处置措施

①第一发现人应立刻报告当班负责人，当班负责人通知应急救援指挥部；首先启用本公司的安全生产预案；然后在安全生产预案的基础上由本预案应急指挥部根据次生环境事件的影响程度决定是否启用本预案。

②应急救援办公室通知应急救援指挥部布置应急工作，应急救援指挥部根据事故情况决定是否上报泽州县人民政府、晋城市生态环境局泽州分局。
应急救援办公室：

A立即通知各应急小组，做好应急处置工作；立即通知周边村庄人员疏散至事故区域的上风向安全点。

B根据现场情况联系政府力量请求救援。

C一部分人迅速赶赴现场，启动现场的应急物资，另一部分人立即打开库房大门，将现场需要的应急物资运至事故现场。
应急抢险组：

A.抢险人员佩戴安全防护设施进入现场作业；

B.根据燃烧物性质分类采取相应措施进行灭火，燃烧物为油类物质等时，采用干粉灭火器进行灭火；若火势较大时，采用泡沫进行灭火；

C.当采用消防水灭火或用水洗消时，可采用地面雨水管沟导流消防废水，消防废水中污染物主要为SS、CODcr、氨氮、石油类等。在消防废水产生处采用土方、沙袋等对消防废水进行导流，采用初期雨水收集池收集消防废水；

D在收集的消防废水中加入适量活性炭、吸油棉带等吸附消防废水中油类等有害物质，事故结束后通过水车拉运至区域内的污水处理站处理；清理火灾及次生环境事故现场。

警戒疏散组：在现场周边范围内警戒线，并设立警戒岗和放出流动哨，同时保证道路的畅通，迅速将周边人员及车辆疏散至事故区域的上风向安全点；根据大气毒性终点浓度影响范围确定疏散范围及具体疏散单位。

应急监测协调组：协助山西国联检测有限公司及其他有监测单位对厂区及周边大气中NOx、SO2、CO等污染物浓度进行监测并增加监测频次，监测各项指标是否正常，直至恢复正常为止。

应急救援指挥部：组织相关人员分析事故原因，并制定相应防范措施，杜绝类似事件发生。
表6.3-4 火灾及次生环境事故应急处置卡
	事故位置
	厂区

	应急事故类型
	火灾爆炸及次生环境事故

	责任岗位
	厂长：王利刚 联系电话：13703568350

	应急流程
	发现应急事件→上报→初期处置→抢险救援

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。

	预案启动
	应急总指挥根据事故情况决定启动Ⅰ级响应机制

	预防措施
	1、厂区配备必要的消防设施，如灭火器等。
2、应科学合理地运用战术措施，选择正确的水枪阵地、合理用水，尽量减少对环境的污染。

	应急处置措施
	1、一旦发生火灾爆炸事故时，首先按生产安全事故应急预案要求采取灭火措施，同时本预案进入预警状态。

2、根据现场情况委托第三方监测机构开展应急监测，密切关注火灾事故产生的污染物（如CO、NOx、SO2等）对大气的影响情况，通知可能影响居民安全及健康范围内的村民及其它企业人员进行疏散。

3、一旦有消防废水产生，利用厂区地面径流以及雨水沟渠引至雨水收集池进行收集，部分消防废水排出厂外时在废水排出口用砂土构筑临时围堰进行收容。

4、在事故应急救援结束后，及时将消防废水收集后送至区域的污水处理厂进行集中处置，避免其下渗影响地下水环境。

	应急物资装置
	灭火器材、消防用水、应急水泵、沙袋等

	存放位置
	厂区、应急物资库


6.3.5消防废水外排应急措施

1、应急处置措施

本公司发生火灾爆炸事件后会次生消防废水，废水中可能含有油类物质等，消防废水外排会对周围环境造成污染。

①第一发现人应立刻报告当班负责人；

②当班负责人立即组织人员对火势进行控制，应急抢险组人员负责将消防废水采用沙袋等进行导流，引入就近的雨水收集池进行收集，事故结束后将消防废水泵至应急运输车辆内，利用相关应急运输车辆，送至区域的污水处理厂处理。

③如火势较大，消防废水产生量较多，流出厂外，应急救援办公室通知应急总指挥，应急总指挥布置应急工作，各应急指挥小组做好应急处置工作，同时立即上报晋城市生态环境局泽州分局，

④处置组人员穿戴防护设备等，在厂外排水沟较窄处设置多道围油栏吸附洗消水，经围油栏吸附的洗消水收集后交由区域内的污水处理厂处理，回收的围油栏属于危险废物，交由资质单位进行处置；

表6.3-5   消防废水外排应急处置卡
	事故位置
	厂区、雨水收集池

	应急事故类型
	消防废水外排

	责任岗位
	厂长：王利刚 联系电话：13703568350

	应急流程
	发现应急事件→上报→初期处置→抢险救援

	上报内容
	时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。

	应急处置措施
	①当班负责人立即上报应急救援指挥部，应急救援办公室指挥各职能小组开展工作；

②应急救援指挥部立即组织人员对火势进行控制，应急抢险组人员负责将消防废水采用沙袋等进行导流，引入就近的雨水收集池进行收集，事故结束后将消防废水泵至应急运输车辆内，利用相关应急运输车辆，送至当地污水处理厂处理。

③如火势较大，消防废水产生量较多，流出厂外，应急救援办公室通知应急总指挥，应急总指挥布置应急工作，同时立即上报晋城市生态环境局泽州分局，将指挥权限移交晋城市生态环境局泽州分局及相关政府部门，各应急指挥小组配合协助相关部门做好应急处置工作。

④应急抢险组人员穿防护工作服，佩戴防护面罩、防护手套、安全帽进入作业现场；做好先期处置工作，在厂外排水沟较窄处设置多道围油栏吸附洗消水，尽可能收集经围油栏吸附的洗消水，洗消水收集后送至污水处理厂进行处理，回收的围油栏属于危险废物，交由资质单位进行处置；

	应急物资装置
	挖掘机、铲车、编织袋、围油栏、砂土等


6.3.6环保设置故障应急措施

（1）应急措施
①布袋除尘器、活性炭吸附+催化燃烧装置出现故障后，第一发现人应立刻报告当班负责人，当班负责人通知应急救援办公室。

②产污设施紧急停产，排查环保设施故障，开展应急监测，应急抢险组组织维修人员查找问题，并进行修缮后进行运行。
（2）预防措施
①按规定定期检查各类环保设施的运行情况，定期更换除尘器的过滤布袋；

②根据环保要求对各排气筒污染物进行定期监测，检查废气达标情况，定期检验及时消除事故隐患。

表6.3-6  环保设施故障废气超标排放应急处置卡
	类别
	内容

	事件名称
	布袋除尘器、活性炭吸附+催化燃烧装置故障

	责任岗位
	办公室主任：王婷婷 联系电话：13513565935

	应急措施
	①第一发现人应立刻报告当班负责人，当班负责人通知应急救援办公室。

②产污设施紧急停产，除尘器、活性炭吸附+催化燃烧装置停止使用，，开展应急监测，应急抢险组组织维修人员查找问题，并进行修缮后运行。

	预防措施
	①按规定定期检查各类环保设施的运行情况，定期更换除尘器的过滤布袋；

②根据环保要求对各排气筒污染物进行定期监测，检查废气达标情况，定期检验及时消除事故隐患。

	应急物资
	活性炭、备用除尘布袋、安全帽、对讲机、防护口罩


6.3.7处置事故可能产生二次污染的处理措施

污染物排入环境后，在物理、化学或生物作用下可能会生成新的污染物而对环境产生二次污染。公司发生火灾事故后，区域大气扩散条件好，大气污染物经扩散后不会造成明显影响。

公司消防废水中污染物主要为石油类、BOD5，CODcr，SS，不含有其他有毒有害物质，收集后运至区域内的污水处理厂进行处置，不得直接排放。

6.4 应急设施（备）的启用程序

本着方便、迅速、就近、高效的原则，现规定应急设施（设备）有应急物资的启动程序如下：

A、应急指挥部发布应急物资启动指令应急保障组。

B、物资保障组依次发放应急救援物资。

C、指挥部根据事故现场情况，启动应急装备。

D、一旦物资或者救援设备不能满足事故处理要求，物资保障组应立即向应急指挥部汇报以寻求帮助确保物资供应。

6.5 抢险、处置及控制措施

6.5.1 应急抢险、处置队伍的调度

本公司成立了应急组织机构，下设警戒疏散组、应急抢险组、应急保障负责组、环境应急监测协调组。

当确认突发事件即将或已经发生时，接警部门应立即向应急指挥部报告灾情，启动相关应急预案。应急救援指挥部统一调度应急救援队伍，调度由总指挥通过通信联络组下达。

6.5.2 应急抢险、处置人员的防护、监护措施

现场防护装置是为了保护突发环境污染事件现场工作人员免受污染危害而设计的装备，包括防护服，防护手套和各种呼吸器等，以预防现场环境中有毒有害物质对人体健康的危害。

A、事故处置必须挑选业务技术熟练、思想作风过硬、身体素质良好，并有较丰富实践经验的人员，组成精干的处置小组（进入处置现场人员不得小于两人）。

B、安排专人对防护装备的安全性能进行仔细检查，认真检查呼吸器的压务等参数，详细记录每位进入、撤出现场的人员姓名和时间。

C、时刻关注事故现场险情变化，发生危险立即撤离现场。

D、应针对泄漏物质的理化性质，穿（佩）戴不同的防护装备。

E、呼吸系统防护：当处置过程中存在有毒气体或有毒蒸汽，应佩戴防毒面具。

F、眼睛防护：眼晴对有毒有害气体特别敏感，当呼吸系统防护未对眼睛进行防护时，应佩戴化学安全防护眼镜。

G、身体防护：在处置易燃易爆时应防静电工作服。

H、手部防护：在没有使用全密闭防护服时，应戴橡胶手套。

L、在易燃易爆品处置过程中，严禁使用未防爆认证的通讯工具。

6.5.3 抢险救援方式

应急指挥部负责事故救援现场统一指挥，环保部门应根据现场情况，向应急指挥部提出抢险与救援建议。根据突发环境事件的危害程度和不同化学物质的理化特性和毒性结合气象条件，提出疏散距离和建成议，提出同受害群众提供基本现场急救知识和建议。

抢险、救援主要采取隔离、堵漏、稀释、拦截、覆盖、转移、收集等方式和方法进行处置。

6.5.4 现场监护及抢险人员的撤离条件、方法

A、现场设专人对抢险、救援人员进行监护，一旦有异常情况（如抢险救援人员晕倒、建筑或构件有垮塌、掉落危险、风向变化、灾情扩大等）可能危及抢险救援人员安全时，要通过广播或其他有效信息传输方式，指挥和帮助抢险救援人员沿安全路线撤离。

B、撤离过程中，由总指挥派专人对抢险救援人员随时清点，确保全部安全撤离。

6.5.5 控制事故扩大的措施

事故发生后，如果应急处置不及时或者处置方法不当，将有可能导致事故进一步扩大，不但对环境和周围人群的利益带来更大的危害，还会增加救援工作的难度。为了避免事故的进一步扩大，需采取以下措施：

A、事故现场第一责任人要在第一时间按程序向上报告，判明险情，采取切断来源、隔离危险物质的初步措施。

B、由总指挥根据事故状况采取停止作业、局部停工等手段，达到对事故危险源进行控制的目的。

C、划定警戒区，设置警戒线，确保事故区域没有除救援人员以外的人群逗留。

D、对事故危险源进行初步控制后，可采用堵漏等措施尽能切断泄漏源，防止污染物进入大箕河等发生二次污染。。

6.5.6 事故扩大后的应急措施

若事故危险升级、影响范围扩大致难以控制，或者产生连锁发应，超出本单位范围并影响到周边区域，事故危害严重，对生命和财产购成极端威胁，则可能需要大范围撤离，应立即请求上级部门和专业队伍进行支援。

1、常见可能扩大的事故应急措施

A、危险化学品大量溢出

由于易燃易爆物质大量泄漏时，现场救援人员应按照要求佩戴化学安全防护服、防护眼镜、防护手套，并携带氧气呼吸机和相应的灭火设施，迅速展开救援工作，尽量控制泄漏源，并采取行动以保护现场人员和建筑设施，保证周边区域的安全。

B、事故引发的火灾

易燃易爆物质或者化学品容易发生爆炸，引发火灾。一旦发生火灾，消防人员应在佩戴必要防护设施的前提下，根据着火源选择适当的灭火器具，出口通道应始终保持清洁和畅通。

2、事故扩大后的通用应急措施

A、立即同环保部门和专业救援队伍取得联系，请求支援；扩大警戒范围，和周边单位、村庄等联系，加强防范措施，一旦事故扩大应进行紧急救援。

B、扩大事故警戒范围，并树立警戒标志，设立警戒岗，警戒疏散组负责警戒线进行巡逻，如有必要加派人手，确保事故区域内没有人员逗留。

C、对可能影响的河流、水库实施保护措施，尽量避免事故污染影响到水体和水源。

D、在事故范围可能扩大，事故有蔓延趋势时，应将事故区域周边的危险物进行转移。

6.5.7 污染治理设施的运行和控制

环境污染治理设施的正常高效运转是有效避免突发环境事件的重要手段，企业必须加强对污染治理设施的运营管理和控制，确保设施运行稳定、处理效果良好。

A、生产车间涉及到危险化学品操作人员必须持证上岗，接受过专业的培中，能够妥善应对工作中出现的常见问题。

B、推行岗位责任制，每个岗位的当班人员必须按照操作规程进行操作。

C、加强设备的维修和保养，防止危险化学品泄漏。

D、发生突发事故，现场人员应及时采取紧急处理措施，并立即报告有关领导，启动现场处置方案和应急程序，对事故进行处理。

6.6 人员紧急撤离和疏散

6.6.1事故现场人员清点及撤离的方式、方法

指挥部根据现场情况决定紧急疏散，根据风向和事故情况迅速将警戒区内及污染区与事故应急处理无关的人员有序撤离。人员接到通知后，自行撤离到上风口集合地点，疏散顺序从最危险地段人员开始，相互兼顾照应。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。紧急疏散时应注意：

A、疏散前要清点事故现场人数。

B、不要在低洼处停留，应向上风向转移，明确专人引导和护送疏散到安全区。

C、如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采取简易有效的防护措施。

D、在集合点召集人员，并确定到达集合点的人员名单，没有集合的人员名单上报应急指挥部，决定是否启动人员和营救。

E、疏散完成后要查清是否有人逗留在事故区域，人员清点后确有人失踪，应尽力搜索和营救。

F、按照总指挥的指示，检查撤离人员中受伤和中毒情况，并由医疗救护组负责对其进行抢救。

6.6.2 非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

1、现场指挥部通知周边村委会，并紧急派人现场通知或者警戒疏散组电话通知。

2、周边村庄由村委门组织，警戒疏散组长现场指导，做好防护，有组织撤离和疏散。

3、根据风向、风速，向上风向撤离，不可穿过污染区，撤离到隔离区范围外指定地点。

4、周边村庄由村委会清点人数。

6.6.3受伤人员的救治和相关医疗保障

1、将受伤人员抬离现场，必须放在空气新鲜、温度适当的地方，要注意保暖、防止受凉，其它人员要保持安静，不准喧哗。

2、一般要坚持就地抢救的原则，即使在送往医院的过程中，亦不许停止抢救。

3、呼吸停止、心脏停止跳动，就立却进行人工呼吸或人工心脏按摩，不经医生诊断死亡，不得停止抢救工作。

4、要松懈伤员的颈、胸部位钮扣和腰带等紧身的东西，以保持呼吸畅通和血液循环良好。

5、发生中毒伤员可能产生继发性呼吸障碍，禁止使用压迫式人工呼吸法，只许施行口对口人工呼吸或给予输氧抢救。

6、对呼吸微弱或面色青紫的缺氧伤员应迅速给予输氧。一氧化碳中毒者，宜用含水量5-7%的二氧化碳的氧气进行输氧。

7、救护负责人在医生到达现场后，应视伤员情况，向医生交待清楚，要根据不同受伤情况分别送往医院救治。

8、抢救工作要严格遵守自我防护的要求，防护器具必须配备齐本，有专人监护，并有抢救后备措施，切勿盲目进入抢救。

9、伤患者在转运和转院的救治方案，患者治疗方案由抢救、救治医院根据伤员的伤情制订。

6.7 应急监测

由于本企业不具备应急监测能力，未设置环境监测机构；当突发事件所致污染物泄漏到了外环境，对水体、土壤、大气等产生了污染，需要进行应急监测时，由应急救援指挥部总指挥负责联络山西国联检测有限公司或其他应急监测单位进行监测，企业人员配合监测单位开展应急监测工作。
6.7.1 应急监测方案

根据《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件风险评估报告》可能发生的事故情景，当发生石油气泄漏、火灾产生的次生污染物和超标排放对大气环境造成污染和油类物质泄漏、洗消废水外排对地表水造成污染。其监测方法见下表：
表6.5-1  环境应急监测方案
	突发环境事件
	监测类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	监测单位

	石油气泄漏
	大气环境
	厂界、庄稞村
	甲烷
	初始加密（1次/2h）监测，随着污染物浓度下降减少监测频次
	山西国联检测有限公司及其他有资质单位

	水性漆泄漏
	地表水环境（若泄漏至大箕河时）
	废水进入大箕河处、上游、下游500m共设3个点
	COD等
	初始加密（1次/2h）监测，随着污染物浓度下降减少监测频次
	

	油类物质泄漏
	地表水环境（若泄漏至大箕河时）
	废水进入大箕河处、上游、下游500m共设3个点
	石油类等
	初始加密（1次/2h）监测，随着污染物浓度下降减少监测频次
	

	火灾及次生环境事件
	大气环境
	厂界、庄稞村
	颗粒物、SO2、NOx、CO、非甲烷总烃
	初始加密（1次/2h）监测，随着污染物浓度下降减少监测频次
	

	
	地表水环境（若泄漏至大箕河时）
	洗消废水进入大箕河处、上游、下游500m共设3个点
	pH、石油类、悬浮物等
	初始加密（1次/2h）监测，随着污染物浓度下降减少监测频次
	

	环保设施故障
	大气环境
	废气排放口、厂界、庄稞村
	非甲烷总体、颗粒物
	初始加密（1次/2h）监测，随着污染物浓度下降减少监测频次
	


6.7.2监测人员的防护措施

进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的防护，对事件现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定佩戴必需的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等），未经应急指挥部/警戒人员许可，不准进入事件现场进行采样监测。

1、现场监测人员配备的安全防护措施设备

（1）各类防护用品。

（2）防毒面具、防毒呼吸器（带氧气的呼吸器）及常用的解毒药品。

（3）防爆应急灯、醒目安全帽、带明显标志的小背心（色彩鲜艳且有荧光反射物）、救生衣、防护安全带（绳）、呼吸器等。

2、现场监测人员注意事项

（1）现场监测，至少两人同行。

（2）进入事件现场进行采样监测，应经应急指挥人员/警戒人员的许可，在确认安全的情况下，按规定配备必需的防护设备。

（3）进入易燃易爆事件现场的应急监测车辆应有防火、防爆安全装置，应使用防爆的现场应急监测设备进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场监测仪器设备进行现场监测。

6.7.3 应急监测分工说明

山西国联检测有限公司或其他第三方监测公司作为应急监测的主要实施单位，负责污染物监测、仪器及药剂的选用等专业技术方面，企业负责为其提供物资、动力、人力保障，并负责协调应急监测过程中涉及的各类关系，如与周边单位的协调，与周边居民的协调等。

6.8 应急能力建设

6.8.1应急人员能力情况

本企业成立了应急组织机构，分为应急指挥部、应急救援办公室以及专业应急救援小组。

晋城市旭通铸造股份有限公司为环境事故发生时的直接应急处置单位；当事故扩大到需要报告应急指挥部，由其进行指挥并提供其他必要的应急物资和人员。当事件影响到厂界外环境时且企业自身无法单独应急处置时需要邀请外援单位，外援包括签订互救协议的单位以及其他医疗、消防、环保等社会力量。

6.8.2应急管理制度建设情况

为加强对环境风险的防控，有效提升本企业环境安全水平，避免或减少突发环境事件的发生，同时确保本企业发生突发环境事件时，能快速有效处置，避免发生重大环境污染事故，结合企业实际，目前正在制定和完善的有以下制度。

完善环境应急目标责任制。

每年制定环境应急目标，本公司的环境应急目标为本年度不发生突发环境事件。并将此目标列入本公司的各部门环保目标责任状中，年终按责任状内容进行考核。

完善环境风险定期巡查制度。

本公司的安全、环保管理人员要定期对企业的环境风险点进行巡查，发现问题，立即责令相关部门限期整改，并上报应急办公室。

建立突发环境事件报告和处置制度。

一旦发生突发环境事件，应立即启动本公司突发环境事件现场处置方案，在迅速实施救援的同时，按规定，及时将信息上报应急办公室或其他相关职能部门。

完善环境应急物资库专人负责制。

单独设立专门的应急物资储备仓库，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。仓库专门管理人员的手机必须24小时开机，保持通讯联络的畅通。配足所有应急物资、应急装备，并实施物资、装备的分类储存、堆放。根据所储存物资、装备的特性，定期进行流转或更新，储量不足时应及时增加，确保应急物资足额、有效。并建立应急物资管理台账。在发生突发环境事件后，应根据企业应急管理人员指令，立即组织应急物资、装备的调拨，立即组织人员以最快的时间携带应急物资、装备赶赴现场进行现场应急处置。

建立环境应急档案管理制度。

应急物资库储备物资，每年组织的环境安全培训及突发环境事件演练，均要建立相关台帐，并及时按要求规范归档。

6.9 应急终止

6.9.1 应急终止的条件

污染源被有效控制：污染物处置成稳定状态，已无危险；伤员被及时救护并送医院救治；其他人员撤离危险区；装置恢复正常状态；总排水、自然水域恢复正常，应急指挥部和当地环保部门可宣布突发环境事件应急终止。

1、环境事故现场得到有效控制，事故发生条件已解除（采取并将保持一切必要的防护措施，保护公众免受污染，使事故产生的后果降至最低限度）。

2、污染源的泄露或释放已降至规定限值以内。

3、时间所造成的危险已经被彻底消除，无继发可能。

4、事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

5、已采取必要的防护措施保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.9.2 应急终止的程序

应急终止的程序如下：

1、现场指挥部确认终止时机或事故责任单位提出，经过现场指挥部和生态环境部门批准；当事故得到控制，达到以下条件：①环境空气质量符合标准；②洗消水在控制范围内，不会造成污染；③事故源得到控制，由总指挥下达解除应急救援的命令，通知事故单位解除警报，通知警戒人员撤离，在涉及周边单位及村庄的疏散时，由总指挥通知周边单位负责人或者村庄负责人解除警报。

2、指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止令。

3、应急状态结束后根据实际情况，继续进行环境监测和评估工作，直至自然过程或其他补救措施无需继续进行为止。
6.9.3 应急结束

1、总指挥及主要负责人通知本单位相关部门及周边居民事故危险已经完全解除，宣告响应程序关闭，可恢复正常生产活动。

2、应急终止后，要组织人员对应急期间使用的环境应急设备进行清点，进行维护保养复原，必要时进行补充。确保今后出现险情时的应急需求。

3、应急结束后，由应急指挥部组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。

4、应急终止后，由事故调查组对事故现场进行勘察、调查取证、严格按照事故“四不放过”原则，认真分析原因，深刻吸取事故教训，加强管理，认真落实各个生产责任制，在恢复生产过程中知道整改及防范措施，防止事故再次发生。

5、事故应急结束后，由现场应急指挥部组织人员进行应急总结报告的编制。

6、随着应急救援相关法律的知道、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现行的情况，及时修订完善本预案。

7、由事故调查小组外聘专家参与事故调查，并对处理措施进行评估，以提高本公司发现问题，应对环境风险的能力，同时在全公司公布事故调查结果，提高全员的环境风险意识和发现问题，快速处理问题的能力。分析判定事故损失和相关责任人责任认定。

8、按照国家相关法律法规和有关部门的规定，履行各项善后保险工作。
第7章 后期恢复
7.1恢复方案
7.1.1事故现场保护措施

发生事故后，事故发生单位和保卫处应严格保护事故现场：

1、事故发生后，事故现场的保护工作是非常重要的，保持事故现场的原始状态对分析事故原因，责任划分有着极其重要的作用。

2、如因抢救伤员，确需改变现场设备、管线、阀门、仪表位置时。应做好标记或动后复原，以便分析取证。

3、当事故现场进行录像、拍照取证完毕后，操作、维修人员在取得事故调查组同意后，方可进入现场工作。

7.1.2事故现场人员进入现场注意事项

1、设定保护区、控制人员对可疑人员进行排查。

2、安排专门的人员值班，不允许任何不相干的人员到警戒区内，防止破坏现场。

3、严格控制车辆出入，并要做好相应的记录。

4、对现场上岗人员进行清点，抢险及救援人员进行登记。

5、各种记录要清楚、准确。

6、值班保卫人员要坚守岗位，做好交换记录。

7、事故原因查清后对事故现场进行清理，以免污染环境和设备。

7.1.3现场洗消与清埋

1、在危险区和安全区交界处设立洗消站；

2、洗消的对象：轻度中毒的人员；重度人员在送医院治疗之前；现场医务人员；消防和其他抢险人员以及群众互救人员；抢救及染毒面具。具体是对人的清洁净化、环境的清洁净化、设备的清洁净化；

3、使用相应的洗消药剂；

4、洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害；

5、要有对现场洗消的专业知识和技能。

6、少量残液，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情况倒至空旷地方掩埋；在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；

7、现场环境检测合格后，清点人员、车辆及器材；

8、撤除警戒，做好移交、安全撤离。

7.1.4洗消队伍的组成

洗消队伍主要由应急抢险组、消防队、专职环保员、环境监测员和应急救援人员和参加过训练的指定人员组成。由生态环境局领导统一协调指挥，在危险区与安全区交界处设立洗消站，具体洗消位置根据事故情况确定。

洗消工作由厂长全权负责，同时由总指挥明确一名分管负责人，具体做好现场洗消工作，消除危害后果，聘请市专业洗消队伍针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能发生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。

7.1.5洗消后的二次污染的防治方案

洗消后的二次污染物由应急监测协调组明确排污数据并排至紧急事故池，送至晋城市镇源污水处理厂处置。

在清理程序完成之前，确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处理活动等不安全措施。固体废弃物的处置，具体按企业相关规定处理。

7.1.6环境恢复方案
应急终止后，应急指挥部组织相关人员到现场勘查，对事故地的现场及厂区周围的水源、空气环境、生态环境等进行调查，组织专家拿出对受影响的生态环境恢复的措施和方案恢复周边生态环境，加强生态环境治理措施，确保在一定期限内恢复生态环境平衡。

将适于当地生长的花草树木选择性地种植于各生产车间，以吸收有毒有害气体，滞留吸附粉尘、杀菌、净化水质、减噪以及监测大气污染程度。进一步控制厂区废弃物对周围环境的影响，不断搞好厂区绿化工作。

7.2事件评估和调查
应急指挥部在事故结束后，由应急指挥部组织安排成立事故损失调查组协同保险公司，对事故损失和事故责任进行调查。要认定责任，明确损失，形成结论。公布事故调查结果，并对全工厂职工进行教育，以此为鉴，吸取教训，提高全员的环境风险意识，快速处理问题的能力。

1、直接经济损失调查

直接经济损失，指事故直接导致的、事故遏制前已形成的经济损失以及为遏制事故损失扩大而产生的经济损失。直接经济损失包括：①财产损失：设备、工程设施、工具、材料、产成品、本成品等损毁造成的经济损失；②环境资源损失：土地、植被、地表水、海域、地下水、林业资源、渔业资源、动植物、文物、风景旅游景点的破坏或污染造成的经济损失；③人员伤亡损失：即人员伤亡造成的经济损失，包括丧葬、抚恤、补助、医疗费用；④事故污染控制费用、抢救费用和清理现场费用：主要是为了遏制事故的发生、防止污染继续扩大或应急抢修的费用支出，包括投入的各种阻止污染物扩散的物资，辅助使用的机器设备、环境污染监测、事故调查处理、应急工作人员和事故处理专家的费用等。

2、间接经济损失调查

间接经济损失，指事故遏制后发生的、与事故相关的费用的增加和收入的减少，间接经济损失包括：①家属安置迁移费用②恢复生产费用③恢复环境资源的费用④由于事故而支付的违约金、罚金和诉讼费⑤补充新职工的费用，包括招工、培训、安置等费用⑥事故发生后，由于事故抢救处理和恢复生产影响工时、生产能力的降低造成的经济损失⑦由于事故而使功效降低、企业声誉下降、订单减少造成的经济损失。

3、事故损失

是从事故发生时到恢复正常生产时止损失的产品或半成品的数量，其中：

损失金额：损失产量×产品（半成品）的单位成本价；修复费用：设备损坏部分的修理费、人工及材料等费用；损失总金额：产量损失成本金额+修理费用金额；对伤亡事故、火灾事物所造成的财务直接损失金额统计。

4、责任划定

普通事故及微小事故，应在事故发生的当天，由事故主管部门组织召开事故分析会，找出原因，吸取教训，并提出防范措施，制定专人负责落实，对事故责任者要提出处理意见。

发生重大事故，应当厂长亲自领导，并组织有关人员成立事故调查组进行调查，必要时还须请上级领导机关或环保、劳动、公安部门参加调查，找出原因、查明责任、制定防范措施，并对事故责任者提出处理意见。

对事故责任者得处理，应根据事故大小，损失多少，情节轻重，影响程度，责任者的认识太多及一贯表现等情况作出相应的经济制裁或行政处分，直到追究刑事责任。

5、事故原因调查分析

应急指挥部在事故发生后，组织相关人员组成调查组，及时派人员进行事故调查工作，调查事故发生的原因、发展进行彻底详细的调查分析、统计损失程度，制定出防范和整改措施。对处理措施进行评估，以提高本公司发现问题、应对环境风险的能力。

6、环境应急总结报告的编制

在应急终止后环境应急指挥部指导有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，总结经验，防止类似的问题再次发生。编写总结报告，报告内容包括：事故起因、应急预案的启动、应急救援的方法和过程、事故解除的程序、善后工作的开展、总结经验教训、应急预案的修订等。

7.3善后赔偿

⑴由厂区组织对在事故中发生的人员受伤、死亡等问题进行善后处理。

⑵由办公室组织在事故救援过程中出现的表现突出的事件和任务拿出表彰意见，对延误救援最佳时机的人员做出处理意见。

⑶由办公室进行各类保险如工伤保险的处置。

⑷要对水体污染进行检测，事故现场污染物可用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统进行处理，用控制焚烧法进行，彻底消除污染物，消除影响，保障抢修设备人员的身心健康，及周边的环境。

⑸积极组织人力，物力对现场和设施、设备造成的损坏进行整治，尽快恢复生产。

⑹通过事故应急抢险过程，有关部门应做好受灾人员的安置工作，组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出对遭受破坏的生态环境进行恢复的建议。

⑺建立突发环境事件社会保险机制，鼓励对环境应急工作人员入意外伤害保险，引起环境污染的企业事业单位，要依法入相关责任险或其他险种。
第8章  保障措施

8.1人力资源保障

1、指挥部成员保障：接到报警或启动本预案通知后，现场救援指挥部成员根据指挥部的通知，立即赶往指定地点就位，因特殊原因不能按照要求就位的，由相应副职替代。

2、指挥部成员单位保障：本预案启动的同时，指挥部成员单位应立即启动本部门应急措施，在各应急分组召集单位的统一协调下，接受公司指挥部的领导，负责落实指挥部的各项指令和抢险救灾工作。
8.2财力保障

晋城市旭通铸造股份有限公司应储备足够的应急经费，并保证专款专用，保障应急状态时应急经费及时到位，应急经费列支环保安全专项资金。
1、要保证先期的物资和器材储备资金投入，预备必要的补充资金。

2、要制定抢险救灾过程的资金调配计划，保证抢险救灾时有足够的资金可供调配。

3、会同保险公司等部门做好后期有关资金理赔、补充工作。

4、要储备和保证后期足够的职工安置费用。
8.3物资装备保障

物资保障指应急救援装备物资、物资、药品等，这些物资根据国家有关法律、法规的规定和要求来配备；危险化学品运输车辆的安全，消防设备、器材及人员防护装备按照《中华人民共和国消防法》和有关法律、法规的规定和要求执行，要配备齐全这些必需品。

1、备品备件配备齐全，专人负责，定置管理。严格控制备品备件质量，做到不合格产品不入库，一旦有不合格产品入库，严格执行物资供应制度实行退货，坚决杜绝有问题备品备件流入生产现场。保障各部门及生产现场（车间）使用设备、维修工具、照明装置、通讯设备的数量性能和位置。建立应急物资与装备管理人员名单列表，保障使用时能快速有效地调动。

2、公司车辆保持良好状态，发生人员伤亡事故时，优先满足人员救护需要。

3、加大公司急救站资金投入，配备必要的医疗设备和药品。

4、车辆保障：安排有24小时值班车辆。

8.4其他保障

1、公司应急救援工作主要通过网络、对讲机和手机等作为通信联络方式，互为备用和补充。应急救援指挥部成员，必须保持手机24小时常开，各成员不论任何时候接到救援电话，要在第一时间内赶到事故现场。

2、根据人员变动情况及时更新内部相关人员手机、电话；外部救援机构和人员的联系方式由公司内各专业对口部门人员收集更新。

3、定期更新现场平面图，标明重点部位、安全防护设施的放置点、疏散通道，向外部救援机构提供准确的抢险救援信息。
第9章  预案管理
突发环境污染事件各类现场处置方案要结合企业的实际情况，积极开展专业技能培训，并依据不同突发事件专项现场处置方案进行定期或短期培训，保证应急人员召之即来，来之能战。

9.1培训

9.1.1应急救援人员的培训计划

应急指挥部应定期组织培训，采用讲课、发放资料、播放录像、模拟演习等方式，加强救援人员在环境污染事故来临时的处置水平和应对能力。培训内容主要有：

1、本企业突发环境污染事故现场处置方案主要内容；

2、针对各项可能发生的污染事故，培训救援人员在紧急情况下有效实施救援，培训自身防护措施和事故主要应对措施。

3、学习主要应急设备、消防器材的使用方法并熟练掌握；

4、掌握本企业存在的危险物质特性、危害性和泄漏后的处置方法及救援方法；

5、学会事故现场洗消方法，学会使用常用洗消剂；

6、事故现场的撤离条件和快速撤离方法；

7、应急终止后事故现场的处置。

9.1.2员工应急响应基本培训

员工应急相应环境教育的培训，内容包括环保管理制度和环境应急预案培训。培训内容：

1、环保知识、安全生产规章制度、安全操作规程。

2、防火、防爆、防毒基本知识。

3、生产、环境事故发生后如何开展自救和互救。

4、事故发生后撤离和疏散方法等。企业法人和管理人员按上级要求接受外部培训，内容包括环保管理制度和突发环境现场处置方案培训。掌握危险物质辨识和危险程序分级方法；掌握基本的危险和风险评价技术；学会正确选择和使用个人防护设备；了解危险物质的基本术语以及特征；掌握危险物质泄漏的基本控制操作；掌握基本的危险物质清除程序；熟悉现场处置方案的内容。

9.1.3企业周边社会人员应急知识的宣传及培训

结合“六·五”环境日对外部公众环境应急知识的宣传及培训。

一方面利用广播、电视、报刊等宣传方式，对公众宣传环保、安全知识；另一方面，组织员工利用空闲时通过宣传画、宣传册、安全、环保讲座等方式对工厂附近的村民宣传事故危害，发生事故的应急措施等，事故发生时，能最大限度的减少损失。

宣传及培训主要内容：（1）生产中存在的污染物的健康危害、防护知识、确认必需的防护措施等；（2）可能发生突发环境污染事故的知识、导致那些危害和污染，在什么条件下，必须对社区和周边人员进行转移疏散，确认危险发生后能识别危险的迹象，；了解我厂所涉及到潜在的危险的后果；（3）人员转移、疏散的原则以及转移过程中的注意安全事项；（4）对因事故而导致的污染和危害的处理方法；（5）印发环境事故现场处置方案的常识及应急救援措施。

9.1.4应急培训内容、方式、记录表

1、应急培训内容

①总应急预案；②指挥协调；③通讯；④公共信息；⑤警戒；⑥医疗救护；⑦检测；⑧火灾扑救；⑨应急保障。

根据不同人员聘请应急救援专家，领导及各部门负责人开展集中培训，培训工作由安环部负责，对培训参加人员及考试成绩进行记录登记，作为安全环保年终考核的一项内容。

2、应急培训方式

员工应急培训方式为集中培训。应急培训要有详细的记录，由后勤部存档。针对性内容培训可不定期，后勤部负责培训管理工作，做好培训记录及评估和考核记录。

9.2演练

9.2.1演练准备

各演练队伍应急救援队伍及厂区全体员工。

2、所用器材

现场环境应急器材、环保设施，并对器材的完好情况进行检查。所有参加人员做好个人劳动保护，如安全帽、工作服、工作鞋。

3、前期准备

演练前1～2天向全厂通报，以避免引起不必要的恐慌。在演练开始前要进行演练动员和培训，确保所有演练参与人员掌握演练原则、演练情景和各自在演练中的任务。所有演练参与人员都要经过应急基本知识、演练基本概念、演练现场规则等方面的培训，对控制人员要进行岗位职责、演练过程控制和管理方面的培训，对评估人员要进行岗位职责、演练评估方法、工具使用等方面的培训，对参演人员要进行现场处置方案、应急技能及个体防护装备使用等方面的培训。

演练内容

本企业演练内容主要有环境风险物质泄漏、消防水外排以及设备故障、非正常操作、非正常工况等造成的超标排放等。按照突发环境事件发生频率、危害程度、受影响范围等分年度安排演练内容。

5、演练资料准备

（1）厂平面布置图

（2）环境应急设施分布图

（3）疏散线路图

（4）各种应急救援器材工具等

（5）应急监测器械

（6）制定各种注意事项和安全措施

6、演练方案

具体方案见下表。

表9.2-1  应急演练方案制定及实施表

	项 目
	演习内容

	事件发生
	假设公司发生环境突发事件

	发现、报警
	发现事故，通知调度室

	接警、发布警报
	调度室接警后，立刻上报应急指挥部，指挥部启动应急预案，下达命令成立现场应急指挥部，通知各有关应急队伍实施应急救援工作。

	发布疏散命令、人员紧急疏散
	应急人员迅速到达临时指挥点，组织受影响区域人员疏散。

	应急处置队伍达到
	各应急处置队伍到达现场后集合，

由各给组长清点人数，向现场指挥部报告

	向各队发布命令
	现场应急指挥部响应应急指挥部命令，

指挥各救援小队按计划立即进行救援工作

	展开救援
	1、警戒疏散组人员拉警戒带进行隔离，、禁止无关人员和车辆进入。负责厂区道路的交通管制、事故现场的警戒与保卫工作。

2、应急保障组负责现场所需人员与车辆调度，负责事故现场的通讯保障。

3、应急指挥部负责指导各应急救援小组的应急处置工作。

4、医疗救护组负责伤员救治、转移。

5、应急抢险组负责准确统计并上报污染、受灾情况，分析事故原因。

6、应急协调组负责处理事故现场安置，医疗费用的核销和遗物处置；负责事故现场的恢复工作。

	救援任务完成
	现场应急指挥部负责人向应急指挥部上报应急工作结束，清点人数，开展善后工作

	应急响应终止
	应急指挥部发布命令“应急响应终止，解除警报”

	预案演练总结、讲评
	各小组负责人召集参加人员集合列队，由应急指挥部总指挥讲话，对本次预案演练进行讲评。

	演练结束
	由各组负责人将人员带回各自岗位。


9.2.2演练范围与频次

现场处置方案演练是对应急能力的综合检验。应以多种形式组织由应急各方参加的预案训练和演习，是应急人员熟悉各类应急处置和整个应急行动程序，明确自身职责，提高协同作战能力，保证应急救援工作协调、有效、迅速开展的一种有效形式。

应急救援方案的演练要列入年度工作计划，定期对有关人员进行培训。根据现场处置方案，应每年至少组织两次应急培训，针对培训内容进行应急演练；各单位要结合本单位实际每季度不少于一次演练；每季应急反应的通讯维修在调度指挥中心与反应机构之间进行测试，并保持测试记录，不足之处加以改进。通过不同形式的培训和演练，不断提高全体人员的应急反应能力和救援能力。

演练范围在全厂范围内，所有人员按照事故应急救援预案的规定执行；演练频次：每年选择春季或冬季进行一次。

9.2.3演练组织

1、建立应急救援领导机构，确定机构成员职责。在突发环境污染事故领导组的统一领导下，由相关部门、单位或各应急专业小组分工负责实施应急演练。应急演练由应急救援总指挥（或副总指挥）组织，具体事项由安环部长负责。

2、邀请观摩团，包括政府有关部门、危险化学品和应急方面的专家。

演练组织与预案中的应急救援组织一样由应急指挥部负责，备案每一次演练的具体方案，按照预案的要求，接警后各就各位，各司其责，统一听从现场总指挥的号令。在每次演练结束后，及时对演练过程进行分析、总结和评价并及时对照修改、补充现场处置方案，使现场处置方案和演练能对突发环境污染事件起到积极的制止消除作用。

9.2.4应急演练的评价、总结与追踪

1、应急演练的评价

演练评价的目的是确定事故应急演练是否达到预期的目标要求，检验各应急组织指挥人员及应急响应人员完成任务的能力。为了全面正确地评价演练效果，必须在演练覆盖区域的关键地点和各参演应急组织的关键岗位上，派驻公正的评价人员。

演练评价报告的主要内容一般包括演练执行情况、预案的合理性与可操作性、应急指挥人员的指挥协调能力、参演人员的处置能力、演练所用设备装备的适用性、演练目标的实现情况、演练的成本效益分析、对完善预案的建议等。

评价的内容：

（1）通过演练主要发现的问题；

（2）对演练准备情况的评价；

（3）对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

（4）在训练、防护器具、抢救设置等方面的改进意见；

（5）对演练指挥部的意见等。

2、应急演练总结

演练总结与讲评可以通过访谈、汇报、协商、自我评价、公开会议和通报等形式进行，策划小组负责人应在演练结束后规定的时限内，根据评价人员收集和整理的资料编写总结报告，并提交主要负责人及上级主管部门，演练总结可分为现场总结和事后总结。

3、应急演练追踪

演练追踪是指策划小组在事故应急演练总结和讲评结束之后，安排人员督促相关应急组织继续解决其中尚待解决的问题或事项的活动。策划小组应对演练过程中发现的问题进行充分研究，找出原因和纠正措施，并指定专人监督检查纠正措施改进情况。

4、文件归档与备案

演练组织单位在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练评估报告，演练总结报告等资料归档保存，应急演练要有记录，要将相应资料报有关部门备案。
9.3应急预案的评估和发布

本应急预案和相应程序要每年进行评价审查，以保证符合法律、法规和省、市政府的应急预案编制要求，适应生产的需要。

9.3.1应急预案的评估
内部评估
2023年7月，我公司编制完成了《晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件应急预案》，7月2日应急救援指挥部组织内部评估会，主要成员为厂长、主任及各应急救援职能小组成员，出具评估意见后对应急预案按照意见进行修改完善。
外部评估
经过本企业内部评估并修改完善后的应急预案，由企业邀请环境应急管理部门、编制单位代表、相邻单位以及相关专家主持召开评估会进行外部评估，评估通过并按照专家意见修改完善后，经单位负责人签发后20日内报环境保护管理部门备案。
9.3.2公众参与

2023年7月，本公司对厂区和周边庄稞村等进行了走访，并对走访员工和村民发放了突发环境事件应急预案征求意见表，向公司员工和附近村民征求对本公司突发环境事件应急预案的意见和要求。

通过对周边村民、员工的讲解，被调查者对晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件应急预案有了一定的了解，通过讲解本公司环境风险源及应急措施的相关内容，被调查者觉得应急处置方案基本可行。

9.3.3应急预案发布

本预案自评估通过并按照意见修改完成之时正式发布，自发布之日起实施生效。
突发环境事件应急预案评估通过后，由单位负责人签发，同时报送相关环保部门备案。
预案经批准后，应进行发布，并分发给有关部门，建立发放登记表，记录发放时间、发放份数、文件登记号、接受部门、接受日期、签收人等有关消息。

向社会或媒体分发用于宣传教育的预案可不包括有关标准操作程序、内部通讯录等不便公开的专业、关键或敏感信息。
9.4应急预案修订
突发环境事件应急预案每三年进行一次回顾评估。另外，有以下情况则需及时对方案进行修订：

1、突发环境事件应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

2、企业生产工艺和技术发生变化的；

3、周围环境或者环境敏感点发生变化的；

4、组织机构和人员发生变化；

5、应急过程中发现存在的问题和出现的新情况；

6、其他需要修订方案的原因。

附件1  

名词术语

1、突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。
2、危险化学品

指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

3、危险废物

指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

4、环境风险源

指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。

5、应急处置

指在发生突发环境事件时，采取的消除、减少事故危害和防止事态恶化，最大限度降低环境影响的措施。

6、预案

根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处置方案。

7、分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。

8、应急监测

在发生突发环境事件的情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

9、应急演习

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

附件2：

突发环境事件应急物资一览表

	主要作业方式或资源功能
	名称
	数量
	存储位置

	污染源切断
	沙袋
	20个
	应急物资库

	
	堵漏工具
	1套
	

	污染物控制
	防渗土工膜
	50m2
	

	污染物收集
	应急空桶
	2个
	

	
	防爆泵
	1台
	

	
	应急水泵
	2台
	

	
	吸油毡
	50片
	

	污染物降解
	砂土
	若干
	

	
	活性炭
	60kg
	

	安全防护
	正压式空气呼吸器
	2套
	应急物资库

	
	氧气袋
	2个
	

	
	防护服
	4套
	

	
	防尘口罩
	20个
	

	
	防护眼镜
	20副
	

	
	防毒面具
	6个
	

	
	安全手套
	10双
	

	
	安全帽
	24个
	

	消防物资
	灭火器
	20个
	企业根据建筑设计防火规范配备相应的数量，并分布在危险目标周围

	
	沙箱
	5个
	

	
	水管
	40m
	

	
	铁镐
	5把
	

	
	铁锹
	20把
	

	
	铁丝
	3盘
	


附件3
突发环境事件应急处置内部通讯录

	担任职务
	姓名
	公司行政职务
	联系电话

	总指挥
	王利刚
	厂长
	13703568350

	副总指挥
	王宏斌
	副厂长
	13191266215

	应急办公室
	主任
	王婷婷
	办公室主任
	15835603802

	应急抢险组
	组长
	王玉涛
	生产负责人
	13703569079

	
	成员
	生产职工、维修工

	警戒疏散组
	组长
	李二强
	保卫科长
	13663564696

	
	成员
	保卫科职工

	应急监测协调组
	组长
	马龙
	销售科科长
	15235606580

	
	成员
	销售科职工

	应急保障组
	组长
	李丁奇
	后勤科长
	18635608229

	
	成员
	后勤职工


附件4：

突发环境事件应急处置外部通讯录
	序号
	职务
	联系方式

	1
	泽州县人民政府
	0356-3033064

	2
	晋城市生态环境局泽州分局应急值班电话
	0356-2022718

	3
	晋城市生态环境局应急值班室
	0356-2026736

	4
	泽州县应急管理局
	0356-2061963

	5
	晋城市应急管理局应急值班电话
	0356-2068110

	6
	市长热线（环保举报热线）
	12345

	7
	泽州县大箕镇人民政府
	0356-3815511

	8
	大箕镇中心卫生院
	0356-3815590

	9
	大箕镇派出所
	0356-3815110

	10
	山西国联检测有限公司
	0356-8888818

	11
	庄稞村
	王宏斌  13191266215

	12
	晋城市鹏博铸业股份有限公司
	0356-3815866


附件5：事故汇报及抢救程序图
[image: image7.png]{4444447 HREIBRPOALE

1 bR
BIIER, R
REUE; FRRT
BB EER
CACHR, BT LR
FET IR B H
pteiond

BEBLE B
TEIFEPROTET

B TR

3

) ) v v
i s B R
B frimy iy PR
L = o B
RS BRA
g
v v v v
TS REEET SETEAE
s
]
TRERTARS
BEABETULERREATS
v
A RBALCHE
2LSEEE
I ST
SMBREERIHERESE || . BEICE
)

3
fi=ied
v

REGPRARGHERAR Bl
EFATIBHIER





[image: image8.png]{4444447 HREIBRPOALE

1 bR
BIIER, R
REUE; FRRT
BB EER
CACHR, BT LR
FET IR B H
pteiond

BEBLE B
TEIFEPROTET

B TR

3

) ) v v
i s B R
B frimy iy PR
L = o B
RS BRA
g
v v v v
TS REEET SETEAE
s
]
TRERTARS
BEABETULERREATS
v
A RBALCHE
2LSEEE
I ST
SMBREERIHERESE || . BEICE
)

3
fi=ied
v

REGPRARGHERAR Bl
EFATIBHIER





附件6 ：应急预案培训记录表

	时间
	
	地点
	
	培训课时
	

	主讲人
	
	培训方式
	
	参加人数
	

	培训人员：

                                              记录人：

	培训内容：

                                记录人：

	培训效果：




附件7：应急预案演练记录表

	时间
	
	地点
	
	演练总指挥
	

	演练科目
	
	参加人数
	

	参与演练人员：

                             记录人：

	演练计划：

                             记录人：

	演练记录：



	演练效果评价和预案修订意见：

    评价人：


应急指挥部





专业救护队伍





上级有关部门





厂长


值班领导





事件地点





立即





第一时间





立即





事故汇报流程图









_1234567891.vsd
�

应急指挥部


应急救援办公室


应急保障
组


应急抢险组


警戒疏散组


应急监测协调组



_1234567892.vsd
�

�

�

启动
橙色预警


事故扩大


预警研判


切断和控制污染源


信息判断


指挥部接警


无事故


无需发布预警


启动
黄色预警


事态
是否控制


预警解除


启动车间级应急处置


得到控制或事故未发生


不可控制或事故发生


车间级


事态
是否控制


上报、总结


是


应急指挥部


否


现场处置、监测


启动厂界级应急处置


事态
是否控制


应急终止


是


后期处置


总结评估


厂界级


启动
红色预警


切断和控制污染源


应急指挥部


上报


上报晋城市生态环境局泽州分局、泽州县人民政府启动政府预案


上报


指挥


事故扩大


处置、监测


厂外级


事故得到控制


外援力量


指挥


支援



_1234567893.vsd
�

�

�

事态严重程度�

事
态
不
严
重


事
态
严
重


无
危
险


解
除


降级


升级


事件


预   警



_1234567890.vsd
�

晋城市旭通铸造股份有限公司
应急体系


晋城市旭通铸造股份有限公司突发环境事件应急预案


晋城市旭通铸造股份有限公司安全生产预案


泽州县突发环境事件应急预案


互相衔接


周边企业突发环境事件应急预案


指导、衔接


互相援助



